温州市安全生产考试中心东部考试点实操作业设备设施及安装工程

技

术

要

求

招标人：温州快鹿集团有限公司

编制时间：2025年10月30日

目录

第一章 候考区	4

1.1. 排队叫号设备	4

第二章 理论考区	5

2.1. 人脸身份核验终端设备	5

第三章 特种作业实操区	5

3.1. 低压电工作业安全技术实际操作实物考试装置	5

3.1.1. K11电力安全工器具与电工仪器仪表考位设备	5

3.1.2. K21作业现场安全隐患排除考位设备	8

3.1.3. K31电气设备安装考位设备	8

3.1.4. K32低压开关柜考位设备	10

3.1.5. K33临时用电系统考位设备	12

3.2. 高压电工作业安全技术实际操作实物考试装置	14

3.2.1. K11 电力安全工器具与电工仪器仪表考位设备	14

3.2.2. K21 作业现场安全隐患排除考位设备	17

3.2.3. K31 10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位设备	19

3.2.4. K32 10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位设备	22

3.2.5. K33 电气设备安装考位设备	24

3.3. 熔化焊接与热切割作业安全技术实际操作实物考试装置	27

3.3.1. K1 安全用具选用考位设备	27

3.3.2. K22作业现场安全隐患排除考位设备	31

3.3.3. K31 高处电弧焊考位设备	34

3.3.4. K32 二氧化碳保护焊考位设备	36

3.3.5. K33 氩弧焊考位设备	38

3.3.6. K34 气焊（割）考位设备	40

3.3.7. 焊接气瓶房设备	44

3.4. 登高架设作业安全技术实际操作实物考试装置	48

3.4.1. K11 安全用具考位设备	48

3.4.2. K21 零部件判废考位设备	49

3.4.3. K22 作业现场安全隐患排查考位设备	50

3.4.4. K31 双排钢管落地脚手架考位设备	51

3.4.5. K32 双排钢管跨越架考位设备	53

3.5. 高处安装、维护、拆除作业安全技术实际操作实物考试装置	56

3.5.1. K11安全用具考位设备	56

3.5.2. K21零部件判废考位设备	57

3.5.3. K22作业现场安全隐患排除考位设备	59

3.5.4. K31平台搭设与拆除考位设备	60

3.5.5. K32吊篮清洗作业考位设备	61

3.5.6. K33单人吊具清洗作业考位设备	62

3.5.7. K34登杆登塔考位设备	64

第四章 作业现场应急处置实际操作实物考试装置	66

4.1. K41触电事故现场应急处置考位设备	66

4.2. K42单人徒手心肺复苏操作设备	67

4.3. K43灭火器选择与使用设备	68

4.4. K44创伤包扎设备	69

第五章 配套设备	70

5.1. 特种作业实际操作考试综合管理系统功能	70

5.2. 考场闸机	71

5.3. 实操考试人工考评系统	72

5.4. 考试信息综合查询系统	73

5.5. 考场信息可视化展示系统	73

- 候考区

  - 排队叫号设备

一、安全生产资格考试排队叫号系统

1、基本功能：排队、呼叫和显示

2、本系统须包含三个工具：排队工具、叫号工具、叫号管理工具。

3、叫号管理可以监控排队人数、切换叫号模式，语音同步。

4、可自动判断空闲考试位。

5、支持人工叫号。

6、支持设备自动叫号。

7、支持过号重叫。

二、设备参数

主机：

电源电压（V)：220v±10%

设备额定功率：<250W

频率（HZ)：50HZ

工作温度：0-45°

工作湿度：10-95%无凝露

外壳防护等级：IP21S

主机重量（kg)：低于80kg

CPU：IntelI5及以上；

内存：不小于4G

硬盘：不小于120G固态硬盘

触摸式交互屏，不小于1280x1024P分别率

屏幕尺寸≥19寸

显示大屏：显示器尺寸≥50寸

- 理论考区

  - 人脸身份核验终端设备

人证对比识别，可读取二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证的全部信息，支持人脸识别，具备优秀的活体检测及面部识别效果，支持1:1、1:N混合识别等多种比对模式，具有补光灯；铝合金机身设计，外观高端大气采用新进的可见光+近红外双目宽动态摄像头。终端显示不小于7英寸，电容触摸显示屏，分辨率不低于800*1280。

- 特种作业实操区

  - 低压电工作业安全技术实际操作实物考试装置

    - K11电力安全工器具与电工仪器仪表考位设备

- （一）基本配置及参数

- 电力安全工器具与电工仪器仪表考位，工位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“低压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位空间：不小于10㎡，提供仪器仪表的选用、登杆作业实操内容等，可满足考生进行仪器仪表的选用实物操作考核、登杆作业操作检测；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 仪器仪表测试台 | 电源：AC ≤380±10%V，50HZ； 额定功率：≤500w； 具备保护功能：短路保护/漏电保护 具备测量区域：单相电路、三相电路、接地电阻测试区域、可调电阻与固定电阻测量区域、变压器测量区域、电动机测量对象、直流电测量对象 三相电路与单线电路漏保开关独立控制 | 1 | 件 |  |
| - 2. | 绝缘凳 | 规格：玻璃钢绝缘凳 层数：≥一层 尺寸：≥300*500*400mm | 1 | 个 |  |
| - 3. | 绝缘梯 | 规格：绝缘关节梯，≥1.5米 | 1 | 个 |  |
| - 4. | 绝缘垫 | 厚度：≥5mm 颜色：绿色 宽度：≥1m 带纹路 | 11 | 米 |  |
| - 5. | 绝缘胶带 | 规格：电工绝缘胶带 颜色：黑色 宽度：≥10mm 长度：≥10m | 5 | 卷 |  |
| - 6. | 区域配套ABS标牌 | 安全标志（带挂钩）包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作。 规格：≥16*20cm； 材质：ABS标牌 | 1 | 套 |  |
| - 7. | 区域配PVC标牌 | 安全标志警示牌：包含‘禁止烟火’、‘禁止堆放’、‘必须穿防护鞋’、‘必须戴安全帽’、‘注意安全’、‘当心触电’、‘在此工作’、‘安全生产人人有责’、等。 尺寸：≥20*30cm 材质：PVC塑料板 | 1 | 套 |  |
| - 8. | 实训电工工具套装 | 1、数字万用表、2、外热电烙铁、3、6寸钢丝钳 4、6寸尖嘴钳、5、5寸斜口钳、6、管装焊锡丝 7、美工刀、8、史丹利电笔、9、6×100十字、10、6×100一字、11、3×75十字、12、3×75一字、13、万用表测试线、14、助焊松香、15、6寸剥线钳、16、折叠工具包 | 1 | 套 |  |
| - 9. | 绝缘手套 | 防静电触屏灰色/400V | 1 | 双 | 实物穿戴 |
| - 10. | 绝缘鞋 | ≥44码/5KV帆布高帮 褐色 | 1 | 双 |  |
| - 11. | 安全帽 | 加厚ABS V型 黄 下颚带搭扣 | 1 | 顶 |  |
| - 12. | 防护眼镜 | 蓝边透明/13x5cm/聚碳酸酯 | 1 | 个 |  |
| - 13. | 安全绳 | 国标9mm内置钢丝芯/≥10米 | 1 | 套 |  |
| - 14. | 围杆作业用安全带 | 围杆绳/双保险 | 1 | 个 |  |
| - 15. | 区域限制用安全带 | 单保险大钩≥2米/带护腰 | 1 | 个 |  |
| - 16. | 坠落悬挂用安全带 | 必要品名：五点式安全带 特殊：缓冲包 颜色：红色 | 1 | 个 |  |
| - 17. | 脚扣 | ≥300mm | 1 | 套 |  |
| - 18. | 登高板 | 单保险 | 1 | 个 |  |
| - 19. | 工具袋 | 军绿帆布/双层加厚小号/≥35*30*11.5cm | 1 | 个 |  |
| - 20. | 万用表 | 工作方式：数显式 | 1 | 个 | 实物仪器表 |
| - 21. | 万用表 | 带蜂鸣器 工作方式：指针式 | 1 | 个 |  |
| - 22. | 钳形电流表 | 工作方式：数显式 | 1 | 个 |  |
| - 23. | 兆欧表 | 塑料壳500V-U37 | 1 | 个 |  |
| - 24. | 兆欧表 | 塑壳1000V | 1 | 个 |  |
| - 25. | 兆欧表 | 适用电压：2500V | 1 | 个 |  |
| - 26. | 接地电阻测试仪 | 测量范围：20Ω/200Ω/2000Ω | 1 | 个 |  |
| - 27. | 漏电保护器测试仪 | GT5206A | 1 | 个 |  |
| - 28. | 测电笔 | 批头材质：S2合金钢 一字批头：3.5MM 产品工艺：双色LED灯珠 外壳材质：防摔ABS | 1 | 个 |  |
| - 29. | 携带型低压短路接地线 | ≥16平，尺寸：1*4+1米 | 1 | 个 |  |
| - 30. | 安全帽 | 材质：ABS 颜色：蓝色 | 1 | 个 | 干扰项穿戴 |
| - 31. | 安全帽 | 材质：ABS 颜色：红色 | 1 | 个 |  |
| - 32. | 安全带 | 类型：小勾2米无缓冲 颜色：橙蓝 | 1 | 套 |  |
| - 33. | 安全带 | 类型：小勾2米无缓冲 颜色：橙蓝 | 1 | 套 |  |
| - 34. | 脚扣 | 最大圈径：≤300 | 1 | 套 |  |
| - 35. | 登高板 | DGB | 1 | 个 |  |
| - 36. | 绝缘手套 | 防静电触屏灰色/干扰项 | 1 | 双 |  |
| - 37. | 绝缘手套 | 防静电触屏灰色/干扰项 | 1 | 双 |  |
| - 38. | 绝缘鞋 | 电工鞋/43/5KV,干扰项 | 1 | 双 |  |
| - 39. | 绝缘鞋 | 电工鞋/43/5KV,干扰项 | 1 | 双 |  |
| - 40. | 携带型低压短路接地线 | 规格：≥16平方，尺寸：≥1*4+1米 | 1 | 个 | 干扰项仪器表 |
| - 41. | 万用表 | 工作方式：数显式 | 1 | 个 |  |
| - 42. | 万用表 | 工作方式：数显式 | 1 | 个 |  |
| - 43. | 钳形电流表 | 工作方式：数显式 | 1 | 个 |  |
| - 44. | 钳形电流表 | 工作方式：数显式 | 1 | 个 |  |
| - 45. | 兆欧表 | 0-1000V,干扰项 | 1 | 个 |  |
| - 46. | 兆欧表 | 0-1000V,干扰项 | 1 | 个 |  |
| - 47. | 接地电阻测试仪 | 测量范围：20Ω/200Ω/2000Ω | 1 | 个 |  |
| - 48. | 接地电阻测试仪 | 测量范围：20Ω/200Ω/2000Ω | 1 | 个 |  |
| - 49. | 漏电保护器测试仪 | 干扰项 | 1 | 个 |  |
| - 50. | 漏电保护器测试仪 | 干扰项 | 1 | 个 |  |
| - 51. | 速差自控器(防坠器) | 承重：≥150KG、锁止方式：双锁止、高度：≥14.5cm、宽度：≥9.5cm、厚度：≥4.5cm、钢丝绳直径：≥3mm、最大长度：≤3米 | 1 | 个 |  |
| - 52. | 安全防护垫 | ≥2米*2米/≥30厘米厚/折叠密度50/带洞定制 | 1 | 件 |  |
| - 53. | 电杆 | 材质：混凝土/高度4.1m/根据不同项目定制 | 1 | 根 |  |
| - 54. | 仪器仪表摆放架 | 尺寸：≥180*97*42cm/多配2隔板 | 1 | 个 |  |
| - 55. | 安全工器具存放柜 | 尺寸：≥2000*800*450安全工具柜 | 1 | 个 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K21作业现场安全隐患排除考位设备

- 基本配置及参数

- 作业现场安全隐患排除考位，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“低压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位空间：不小于5㎡，提供登杆作业部分场景、低压开关柜部分场景、临时用电作业部分场景等，可满足考生进行作业现场安全隐患排除；

- 工位内配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进线柜 | 类型：进线柜；适用电压：0.4kv；尺寸：≥2200*600*800； | 1 | 台 |  |
|  | 分配电箱 | 箱体材质：冷轧钢板；钢板厚度：≥1.5mm；特殊工艺：防腐处理；尺寸：≥400*500*200mm；加55公分支架；内部包含交流塑壳断路器NXMN-63ST/4300B 63A(R)1只、交流塑壳断路器DZ15-40/3901 40A 透明1只、交流塑壳断路器DZ15-40/3901 32A 透明1只 | 1 | 台 |  |
|  | 动力开关箱 | 箱体材质：冷轧钢板；钢板厚度：≥1.2mm；特殊工艺：防腐处理；尺寸：≥300*400*200mm；加60公分支架；内部包含塑壳漏电断路器DZ15LE-40*3901 32A 30mA透明1只+塑壳漏电断路器DZ15LE-40*2901 32A 30mA透明1只 | 1 | 台 |  |
|  | 假人模特 | 规格：男士直手直脚带假发 高度：≥183cm | 1 | 件 |  |
|  | 电工服 | 颜色：深卡其 款式：长袖纽扣（上衣四袋+裤子两袋） 前胸侧壁印标款 尺寸：≥4XL 材质：棉100% | 1 | 件 |  |
|  | 绝缘鞋 | 品名：电工鞋 尺码：≥44 抗压等级：≥5KV | 1 | 双 |  |
|  | 安全帽 | V型 颜色：黄色 | 1 | 件 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K31电气设备安装考位设备

- 基本配置及参数

- 电气设备安装考位，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“低压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位空间：不小于2㎡，提供电气件安装操作台；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 仪器仪表摆放架 | 规格：≥180*97*42cm；材质：冷轧板；厚度：≥0.8mm；颜色：灰 | 1 | 个 |  |
| - 2. | 配电箱 | 规格：≥高400mm x 宽500mm x 深200mm；材质：冷轧板；厚度：≥1.0mm；颜色：灰 | 1 | 件 |  |
| - 3. | 电涌保护器 | 标称放电电流：≥20KA；位数：≥4P | 1 | 个 |  |
| - 4. | 剩余电流动作保护器 | 规格：3P+N；额定电流：≥125A | 1 | 个 |  |
| - 5. | 空气漏保开关 | 额定电流：≥10A；位数：≥3p | 1 | 个 |  |
| - 6. | 熔断器座 | 位数：3p；额定电流：≥32A | 1 | 个 |  |
| - 7. | 熔断器座 | 位数：2p；额定电流：≥32A | 1 | 个 |  |
| - 8. | 交流接触器 | 额定电压：≥380V；规格：带常开与常闭端口 | 2 | 个 |  |
| - 9. | 热继电器 | 额定电压：≥380v 额定工作电流：0.32-0.5A | 1 | 个 |  |
| - 10. | 电流互感器 | 规格：≥10/5A | 3 | 个 |  |
| - 11. | 自复位按钮开关 | 颜色：绿色；规格：自复位、常开常闭；最大电流 10A | 2 | 个 |  |
| - 12. | 自复位按钮开关 | 颜色：红色；规格：自复位、常开常闭；最大电流： 10A | 1 | 个 |  |
| - 13. | 自复位按钮盒 | 规格：3孔灰白盖；颜色：灰白黑;孔径：≥22mm | 1 | 件 |  |
| - 14. | 万能转换开关 | 额定电压 AC 380V / DC 220V；约定发热电流：≤16A（LW5D系列）；适用频率 50Hz | 1 | 个 |  |
| - 15. | 三档旋钮开关 | 规格：三档20x3、自锁 | 1 | 件 |  |
| - 16. | 五孔插座 | 规格：86型、正五孔颜色：白色 额定电压：≥220V | 1 | 件 |  |
| - 17. | 双控开关 | 颜色：白色 额定工作电压：≥220v 规格：双控开关 | 2 | 个 |  |
| - 18. | 电流表 | 额定工作电压：220Vac 规格：电流50/1A | 3 | 个 |  |
| - 19. | 三联仪表安装支架6L2安装支架 | 规格：三联安装支架；尺寸：≥76*76*90mm；材质：冷轧板 | 1 | 件 |  |
| - 20. | 灯具 | 额定电压：220v；长度：≥300mm；额定功率：≥8w |  |  |  |
| - 21. | 灯座 | 额定电压：220v；长度：≥310mm |  |  |  |
| - 22. | 镇流器 | 额定功率：≥8w；额定电压：220v ； |  |  |  |
| - 23. | 灯具 | 规格：LED灯泡；颜色：白色 ；额定电压：220v ；额定功率：5w | 1 | 个 |  |
| - 24. | 灯泡座 | 额定电压：220V；口径：E27； | 1 | 个 |  |
| - 25. | 三相异步电动机 | 额定电压：380V；电流类型：AC；功率：180w；种类：三相异步电动机 | 1 | 台 |  |
| - 26. | BV硬线 | 材质：bv单股 颜色：红色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 27. | BV硬线 | 材质：bv单股 颜色：绿色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 28. | BV硬线 | 材质：bv单股 颜色：黄色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 29. | BV硬线 | 材质：bv单股 颜色：蓝色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 30. | 导线 | 材质：多股铜芯 颜色：红色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 31. | 导线 | 材质：多股铜芯 颜色：绿色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 32. | 导线 | 材质：多股铜芯 颜色：黄色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 33. | 导线 | 材质：多股铜芯 颜色：蓝色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 34. | 连接管 | 材质：加长GT铜；规格：≥2.5平方；长度：≥28mm | 1 | 个 |  |
| - 35. | 工具一套 | 颜色：绿色 ；规格：1、数字万用表、2、外热电烙铁、3、≥6寸钢丝钳、4、≥6寸尖嘴钳、5、5寸斜口钳、6、≥管装焊锡丝 7、美工刀、8、史丹利电笔、9、6×100十字、10≥、6×100一字、11、≥3×75十字、12、≥3×75一字、13、万用表测试线、14、助焊松香、15、≥6寸剥线钳、16、折叠工具包 | 1 | 个 |  |
| - 36. | 电气件安装操作台 | 尺寸：≥1500*750*1500 电源：AC 380±10%V，50HZ； 额定功率：不大于500w； 具备保护功能：短路保护/漏电保护 两种模式输出电源口 三相四线与单线电路漏保开关独立控制； 操作台桌面采用防静电桌面； 操作面板采用以拆卸网孔版，支持电气器件自由安装； | 1 | 套 |  |
| - 37. | 绝缘胶带 | 规格：黑色电工胶带；颜色：黑色 描述：电工胶带 | 1 | 件 |  |
| - 38. | 导线连接器 | 规格：三进三出 | 1 | 件 |  |
| - 39. | 单控开关 | 颜色：白色 ；额定工作电压：220v；规格：单控开关 | 1 | 件 |  |
| - 40. | 单相电能表 | 额定电压：220v；额定电流：5A | 1 | 只 |  |
| - 41. | 三相电能表 | 规格：三相四线；额定电流：100A； | 1 | 个 |  |
| - 42. | 断路器 | 额定电压：380v；额定电流：6A；位数：≥2P | 1 | 个 |  |
| - 43. | 断路器(带漏电保护器) | 额定电压：380v；额定电流：10A；位数：≥1p+n | 1 | 个 |  |
| - 44. | 线芯压接工具及模具 | 规格：≥4钳口工具包 | 1 | 件 |  |
| - 45. | 绝缘垫 | ；颜色：绿色 规格参数：≥5mm厚度 | 4 | 米 |  |
| - 46. | 双排接线端子 | 规格：≥2*2p；类型：栅栏式 | 40 | 件 |  |
| - 47. | 双排接线端子 | 规格：≥2*3p；类型：栅栏式 | 20 | 件 |  |
| - 48. | 双排接线端子 | 规格：≥2*4p；类型：栅栏式 | 10 | 件 |  |
| - 49. | 香蕉插头转U型 | 规格：≥1平方 ；额定电流：5A ；颜色：红色；规格：≥4mm内径U型转4mm插头 | 2 | 件 |  |
| - 50. | 香蕉插头转U型 | 规格：≥1平方 ；额定电流：5A ；颜色：绿色；规格：≥4mm内径U型转4mm插头 | 2 | 件 |  |
| - 51. | 香蕉插头转U型 | 规格：≥4mm内径U型转，≥4mm插头 | 2 | 件 |  |
| - 52. | 香蕉插头转U型 | 规格：≥1平方 ；额定电流：5A ；颜色：黑色；规格：≥4mm内径U型转4mm插头 | 2 | 件 |  |
| - 53. | 公对公4MM香蕉插头 | 长度：≥0.3m/根；颜色：红色 | 1 | 件 |  |
| - 54. | 公对公4MM香蕉插头 | 长度：≥0.3m/根；颜色：绿色 | 1 | 件 |  |
| - 55. | 公对公4MM香蕉插头 | 长度：≥0.3m/根；颜色：黄色 | 1 | 件 |  |
| - 56. | 安全标志（带挂钩） | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作等；规格：≥16*20cm；材质：ABS标牌 | 1 | 套 |  |
| - 57. | 安全标志 | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作、安全标志、禁止烟火、禁止堆放、必须穿防护鞋、必须戴安全帽、注意安全、当心触电、在此工作、安全生产人人有责等，规格：≥20*30cm材质：PVC塑料板 | 1 | 套 |  |
| - 58. | 电路图 | 形式：电子或纸质 | 5 | 副 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K32低压开关柜考位设备

- 基本配置及参数

- 低压开关柜考位，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“低压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位空间不小于：10㎡，提供成套的GGD系列低压开关柜；

- 工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进线柜 | 类型：进线柜；额定工作电压(Ue):≥400V;额定绝缘电压(Ui):690V;频率(f):50HZ: 主母线额定电流(InA):1600A~400A主母线额定短时耐受电流lcw:30kA;户内型1户外型:户内型; 外壳防护等级:≥IP41；尺寸：≥2200*600*800mm；器件内容：刀开关、框架断路器、互感器、电流表、电压表、转换开关、熔断器、浪涌保护器、信号灯、按钮、二次线、母排、零排、地排 | 1 | 台 |  |
|  | 出线柜 | 类型：出线柜；额定工作电压(Ue):≥400V;额定绝缘电压(Ui):690V;频率(f):50HZ: 主母线额定电流(InA):1600A~400A主母线额定短时耐受电流lcw:30kA;户内型1户外型:户内型; 外壳防护等级:≥IP41；尺寸：≥2200*600*800mm；器件内容：刀开关、塑壳断路器、互感器、电流表、信号灯、二次线、母排、零排、地排 | 1 | 台 |  |
|  | 补偿柜 | 类型：补偿柜；额定工作电压(Ue):≥400V;额定绝缘电压(Ui):690V;频率(f):50HZ: 主母线额定电流(InA):1600A~400A主母线额定短时耐受电流lcw:30kA;户内型1户外型:户内型; 外壳防护等级:≥IP41；尺寸：≥2200*600*800mm；器件内容：刀开关、互感器、电流表、控制器、微型断路器、避雷器、电容切换器、电容器、信号灯、二次线、母排、零排、地排 | 1 | 台 |  |
|  | 接线模拟图板 | 材质：铝型材 尺寸：≥1m*1m | 1 | 块 |  |
|  | 接地干线 | 喷漆方式：黄绿漆 材质：镀锌扁铁 | 1 | 套 |  |
|  | 伸缩围栏 | 材质：玻璃钢 尺寸：≥2米*1.5米 | 1 | 个 |  |
|  | 区域配PVC标牌 | 安全标志警示牌：包含‘禁止烟火’、‘禁止堆放’、‘必须穿防护鞋’、‘必须戴安全帽’、‘注意安全’、‘当心触电’、‘在此工作’、‘安全生产人人有责’等。 尺寸：≥20*30cm 材质：PVC塑料板 | 1 | 套 |  |
|  | 绝缘胶垫 | 厚度：≥5mm 颜色：绿色 宽度：≥1m 带纹路 | 13 | 米 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K33临时用电系统考位设备

- 基本配置及参数

- 临时用电系统考位，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“低压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位空间不小于：10㎡，提供成套的临时用电配电箱；

- 工位配置清单

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临时用电系统施工图 | 总配电箱系统图/分配电箱系统图/照明开关箱系统图/动力开关箱系统图 | 各1 | 张 |  |
|  | 总配电箱(整套) | 箱体材质：冷轧钢板；钢板厚度：≥1.5mm；特殊工艺：防腐处理；尺寸：≥1700*700*370mm；内部包含刀开关HD12-400/31 玻板1只、交流塑壳断路器NXMN-63ST/4300B 63A(R)1只、塑壳漏电断路器DZ15LE-40/4901 40A 30mA 2只、电能表DTS634 57.7/100V 1.5(6)A 1级 计度器1只、电流表3只、电流互感器3只、转换开关1只 | 1 | 台 |  |
|  | 分配电箱(整套) | 箱体材质：冷轧钢板；钢板厚度：≥1.2mm；特殊工艺：防腐处理；尺寸：≥400*500*200mm；加55公分支架；内部包含交流塑壳断路器NXMN-63ST/4300B 63A(R)1只、交流塑壳断路器DZ15-40/3901 40A 透明1只、交流塑壳断路器DZ15-40/3901 32A 透明1只 | 1 | 台 |  |
|  | 照明开关箱(整套) | 箱体材质：冷轧钢板；钢板厚度：≥1.2mm；特殊工艺：防腐处理；尺寸：≥300*400*200mm；加60公分支架；内部包含塑壳漏电断路器DZ15LE-40*2901 32A 30mA透明1只 | 1 | 台 |  |
|  | 动力开关箱(整套) | 箱体材质：冷轧钢板；钢板厚度：≥1.2mm；特殊工艺：防腐处理；尺寸：≥300*400*200mm；加60公分支架；内部包含塑壳漏电断路器DZ15LE-40*3901 32A 30mA透明1只 | 1 | 台 |  |
|  | 导线 | 截面面积：≥1.5平方毫米 颜色：红色/黄色/蓝色/绿色/双色（黄绿） 线芯材质：单股铜芯 | 各10 | 米 |  |
|  | 导线 | 截面面积：≥2.5平方毫米 颜色：红色/黄色/蓝色/绿色/双色（黄绿） 线芯材质：单股铜芯 | 各10 | 米 |  |
|  | 导线 | 截面面积：≥1.5平方毫米 颜色：红色/黄色/蓝色/绿色/双色（黄绿） 线芯材质：多股铜芯 | 各10 | 米 |  |
|  | 导线 | 截面面积：≥2.5平方毫米 颜色：红色/黄色/蓝色/绿色/双色（黄绿） 线芯材质：多股铜芯 | 各10 | 米 |  |
|  | 接线端子 | 产品材质：黄铜材质 | 100 | 只 |  |
|  | 接线端子 | 产品材质：黄铜材质 | 100 | 只 |  |
|  | 电缆 | 面面积：≥2.5平方毫米 颜色：红、黄、绿、蓝、黄绿标准颜色 | 30 | 米 |  |
|  | 临时接地连接点 | 尺寸：≥16*1000 类型：丁字 | 1 | 个 |  |
|  | 接地装置 | 截面面积：≥4平方毫米 长度：≥100cm | 1 | 个 |  |
|  | 电动机 | 功率：0.75KW 转速：≥1400转 轴距：19MM | 1 | 台 |  |
|  | 启动装置 | 额定电流：26A 额定电压：380V | 1 | 个 |  |
|  | 照明灯具 | 功率：5W 灯头：E27螺口 色温：6500K 显色指数：RA＞80 输入电压：AC176-265V | 1 | 个 |  |
|  | 照明灯具 | 款式：86型 尺寸：≥86mm*86mm 材质：阻燃PC 颜色：简约雅白 | 1 | 个 |  |
|  | 接线工具，包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具 刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、 绝缘胶布等 | 1、数字万用表 2、外热电烙铁 3、6寸钢丝钳 4、6寸尖嘴钳 5、5寸斜口钳 6、管装焊锡丝 7、美工刀 8、史丹利电笔 9、6×100十字 10、6×100一字 11、3×75十字 12、3×75一字 13、万用表测试线 14、助焊松香 15、6寸剥线钳 16、折叠工具包 | 1 | 套 |  |
|  | 千分尺 | 量程：0-150mm 材质：不锈钢 | 1 | 个 |  |
|  | 安全标志 | 安全标志警示牌：包含‘禁止烟火’、‘禁止堆放’、‘必须穿防护鞋’、‘必须戴安全帽’、‘注意安全’、‘当心触电’、‘在此工作’、‘安全生产人人有责’、等。 尺寸：≥20*30cm 材质：PVC塑料板 | 1 | 套 |  |
|  | 总配电箱分断路器 | C10/4P | 1 | 个 |  |
|  | 分配电箱分断路器 | C10/4P | 1 | 个 |  |
|  | 动力开关箱断路器 | C10/4P | 1 | 个 |  |
|  | 照明开关箱断路器 | C10/2P | 1 | 个 |  |
|  | 绝缘垫 | 厚度：≥5mm 颜色：绿色 宽度：≥1m 带纹路 | 10 | 米 |  |
|  | 器材摆放架 | 颜色：白色 层数：三层 尺寸：≥长105*宽40*高200cm | 1 | 个 |  |
|  | 工作台 | 桌面颜色:绿色 长宽高:≥800*400*750mm | 1 | 个 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

  - 高压电工作业安全技术实际操作实物考试装置

    - K11 电力安全工器具与电工仪器仪表考位设备

- 基本配置及参数

- 登杆区域设置速差自控防坠器与防护垫，可以有效保护作业人员的意外下坠；

- 电工仪器仪表与电工安全工器具考位，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位空间：不小于10㎡，提供仪器仪表测试台与配套仪表、安全工器具实物内容等，可满足考生进行仪表试验、安全工器具使用与进行登杆操作等实操考核；

- 工位配置清单

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 仪器仪表测试台 | 电源：AC ≤380±10%V，50HZ； 额定功率：≤500w； 具备保护功能：短路保护/漏电保护 具备测量区域：单相电路、三相电路、接地电阻测试区域、可调电阻与固定电阻测量区域、变压器测量区域、电动机测量对象、直流电测量对象 三相电路与单线电路漏保开关独立控制 | 1 | 件 |  |
| - 2. | 五门更衣柜（仪器仪表摆放架） | 规格：≥180*97*42cm；材质：冷轧板；厚度：≥0.8mm； | 1 | 个 |  |
| - 3. | 电力安全工具柜（电工通用工具） | 尺寸：≥2000*800*450 ；材质：冷轧板；厚度： ≥1.0厚 | 1 | 个 |  |
| - 4. | 水泥电线杆 | 材质：混凝土 高度：4.1米；190mm杆头尺寸 | 1 | 根 |  |
| - 5. | 伸缩围栏（安全围栏） | 材质：玻璃钢：规格：伸缩护栏；长度：≥1.5m | 1 | 个 |  |
| - 6. | 测电笔（低压验电笔） | 批头材质：S2合金钢；一字批头：3.5MM；产品工艺：双色LED灯珠；外壳材质：防摔ABS | 1 | 个 |  |
| - 7. | 携带型接地线 | 适用电压：0.4kv；类型：夹钳 | 1 | 个 |  |
| - 8. | 高压接地棒 | 适用电压：10kv以上规格：棒长1m；棒柄绿色；3柄*1m+5米不配包线材：铜制或者镀铜 | 1 | 件 |  |
| - 9. | 脚扣 | 最大圈径：≥300mm | 1 | 套 |  |
| - 10. | 登高板 | 材质：木板；规格：单保险 | 1 | 个 |  |
| - 11. | 应急救援安全绳 | 直径：国标≥9mm； 长度：≥10m | 1 | 套 |  |
| - 12. | 护目镜 | 颜色：蓝框 材质：塑料 | 1 | 个 |  |
| - 13. | 绝缘鞋 | 适用电压：≥10KV（鞋上有标签） | 1 | 双 |  |
| - 14. | 高压绝缘靴 | 适用电压：≥25kv；尺码:44码 | 1 | 双 |  |
| - 15. | 绝缘手套 | 适用电压：≥0.4kv； | 1 | 双 |  |
| - 16. | 绝缘手套 | 适用电压：≥12KVA；特殊：长袖手套； | 1 | 双 |  |
| - 17. | 安全帽 | 下颚带搭扣；颜色:黄色 材质:加厚A | 1 | 顶 |  |
| - 18. | 低压验电器 | 额定电压：≥0.4kV;规格：伸缩型； | 1 | 个 |  |
| - 19. | 高压验电器 | 额定电压：≥10kV;规格：伸缩型； | 1 | 个 |  |
| - 20. | 高压放电棒（伸缩） | 适用电压：≥10kV;；类型：伸缩性、带接地线夹 | 1 | 个 |  |
| - 21. | 高压验电信号发生器 | 适用验电器电压等级：≥10kV | 1 | 个 |  |
| - 22. | 令克棒（拉闸杆）（绝缘操作杆） | 适用电压：≥10KV；长度：≥3节3米 | 1 | 件 |  |
| - 23. | 令克棒（拉闸杆） | 适用电压：≥10KV；长度：≥3节3米 | 1 | 件 |  |
| - 24. | 传递绳 | 直径：≥12毫米；长度：≥10米 | 1 | 条 |  |
| - 25. | 绝缘凳 | 材质：玻璃钢；高度：≥1.5m； | 1 | 个 |  |
| - 26. | 绝缘梯 | 规格：人字梯；材质：玻璃钢；高度：≥1.5m； | 1 | 个 |  |
| - 27. | 速差自控器(防坠器) | 承重：≥150KG；锁止方式：双锁止；高度：≥14.5cm；宽度：≥9.5cm；厚度：≥4.5cm；钢丝绳直径：≥3mm | 1 | 个 |  |
| - 28. | 围杆作业用安全带 | 规格：电工围杆作业双控双保险安全带；颜色：橙色； | 1 | 个 |  |
| - 29. | 区域限制用安全带 | 规格：区域限制简易单腰式；颜色：橙色；规格：大钩安全带 | 1 | 个 |  |
| - 30. | 坠落悬挂用安全带 | 规格：五点式安全带；规格：单绳大钩、带缓冲包；颜色：橙色 | 1 | 个 |  |
| - 31. | 高压绝缘夹钳 | 适用电压：≥10kV；长度：≥2米；自锁式 | 1 | 把 |  |
| - 32. | 绝缘胶垫 | 规格：粗细绿色防滑；颜色：绿色 规格参数：≥5mm厚度 | 1 | 米 | 金华胶垫 |
| - 33. | 安全防护垫 | 密度：≥50立方米；颜色：绿色；特殊：中间可开孔 | 1 | 件 |  |
| - 34. | 万用表 | 工作方式：数显式； | 1 | 个 |  |
| - 35. | 万用表 | 工作方式：指针式； | 1 | 个 |  |
| - 36. | 钳形电流表 | 工作方式：数显式； | 1 | 个 |  |
| - 37. | 兆欧表 | 适用电压：0～500V | 1 | 个 |  |
| - 38. | 兆欧表 | 适用电压：0～1000V | 1 | 个 |  |
| - 39. | 兆欧表 | 适用电压：0～2500V | 1 | 个 |  |
| - 40. | 绝缘电阻测试仪 | 测量范围：【100-1000V.19.99GΩ.定时测量.数据存储】； | 1 | 个 |  |
| - 41. | 接地电阻测试仪 | 测量范围：20Ω/200Ω/2000Ω； | 1 | 个 |  |
| - 42. | 直流单臂电桥 | 测量范围：1Ω ~ 9.999MΩ（部分型号扩展至11.11MΩ） 准确度：±0.2% | 1 | 个 |  |
| - 43. | 电阻箱 | 规格量程：0~99999.9Ω | 1 | 个 |  |
| - 44. | 直流电阻测试仪 | 精度：（0.1mΩ～2KΩ)精度0.1% | 1 | 个 |  |
| - 45. | 高压验电器 | 安全用具干扰项配套 | 1 | 套 | 电工穿戴干扰项 |
| - 46. | 高压放电棒（伸缩） | 额定电压：≥10kV 类型：伸缩型 特殊：与低压外观不同 | 1 | 个 |  |
| - 47. | 高压验电信号发生器 | 适用电压：≥10kV;带接地线夹 | 1 | 个 |  |
| - 48. | 令克棒（拉闸杆）（绝缘操作杆） | 适用电压：≥10KV 规格：≥3节3米 特殊：带防雨罩 | 1 | 个 |  |
| - 49. | 令克棒（拉闸杆） | 不带防雨罩10KV 3节3米 | 1 | 件 |  |
| - 50. | 高压接地棒 | 适用电压：10kv以上 规格：棒长1m；棒柄绿色；3柄*1m+5米不配包 线材：铜制或者镀铜 | 1 | 件 |  |
| - 51. | 高压绝缘夹钳 | 虎头夹钳：≥10kV;长度2米 | 1 | 个 |  |
| - 52. | 测电笔（低压验电笔） | 批头材质：S2合金钢 一字批头：3.5MM 产品工艺：双色LED灯珠 外壳材质：防摔ABS | 1 | 把 |  |
| - 53. | 低压验电器 | 额定电压：≥0.4kV 类型：伸缩型 特殊：与高压外观不同 | 1 | 个 |  |
| - 54. | 携带型接地线 | 规格：≥16平方1*4+1米不配包 | 1 | 个 |  |
| - 55. | 安全带 | 必要品名：五点式安全带 特殊：缓冲包 颜色：红色/蓝色 | 1 | 个 |  |
| - 56. | 脚扣 | 最大圈径：≥300mm | 2 | 套 |  |
| - 57. | 安全帽 | 材质：ABS 颜色：蓝色 | 1 | 套 |  |
| - 58. | 安全帽 | 材质：ABS 颜色：红色 | 2 | 顶 |  |
| - 59. | 绝缘手套 | 适用电压：防静电触屏：≥400v 颜色：灰色 | 2 | 个 |  |
| - 60. | 登高板 | DGB | 1 | 双 |  |
| - 61. | 高压绝缘靴 | 适用电压：≥25kv 尺码:≥44码 | 1 | 个 |  |
| - 62. | 防滑鞋 | 适用电压：≥10kv 尺码:≥44码 | 1 | 双 |  |
| - 63. | 万用表 | 工作方式：数显式 | 1 | 套 | 高压仪器仪表干扰项 |
| - 64. | 钳形电流表 | 工作方式：数显式 | 1 | 个 |  |
| - 65. | 兆欧表 | 适用电压：DGB1000V | 1 | 个 |  |
| - 66. | 绝缘电阻测试仪 | 测量范围：【100-1000V.19.99GΩ.定时测量.数据存储】； | 1 | 个 |  |
| - 67. | 接地电阻测试仪 | 测量范围：20Ω/200Ω/2000Ω； | 1 | 个 |  |
| - 68. | 直流单臂电桥 | 测量范围：1Ω ~ 9.999MΩ（部分型号扩展至11.11MΩ） 准确度：±0.2% | 1 | 个 |  |
| - 69. | 直流电阻测试仪 | 精度：（0.1mΩ～2KΩ)精度0.1% | 1 | 个 |  |
| - 70. | 安全标志（带挂钩） | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作等；规格：≥16*20cm；材质：ABS标牌 | 1 | 个 |  |
| - 71. | 安全标志 | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作、安全标志、禁止烟火、禁止堆放、必须穿防护鞋、必须戴安全帽、注意安全、当心触电、在此工作、安全生产人人有责等，规格：≥20*30cm材质：PVC塑料板 | 1 | 套 |  |
| - 72. | 工具袋 | 规格：双层加厚小号；尺寸：≥长35高30宽18cm | 1 | 件 |  |
| - 73. | 工具一套 | 颜色：绿色 ；规格：1、数字万用表、2、外热电烙铁、3、≥6寸钢丝钳、4、≥6寸尖嘴钳、5、5寸斜口钳、6、≥管装焊锡丝 7、美工刀、8、史丹利电笔、9、6×100十字、10≥、6×100一字、11、≥3×75十字、12、≥3×75一字、13、万用表测试线、14、助焊松香、15、≥6寸剥线钳、16、折叠工具包 | 1 | 套 |  |
| - 74. | 实训电动机 | 额定电压：≥380V；电流类型：AC；功率：≥180w；种类：三相异步电动机 | 1 | 台 |  |
| - 75. | 公对公4MM香蕉插头 | 长度：≥0.3m/根；颜色：红色 | 2 | 件 |  |
| - 76. | 公对公4MM香蕉插头 | 长度：≥0.3m/根；颜色：绿色 | 2 | 件 |  |
| - 77. | 公对公4MM香蕉插头 | 长度：≥0.3m/根；颜色：黄色 | 2 | 件 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K21 作业现场安全隐患排除考位设备

- 基本配置及参数

- 根据对高压出线柜与柱上变压器设备进行设置安全隐患点内容，模拟假人做出特定造型模拟作业过程中作业人员存在的操作安全隐患。

- 作业现场安全隐患排除考位，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位空间：不小于5㎡，提供高压柜、架空线路柱上变压器实物内容等，可满足考生进行识别指出安全隐患内容，并表述排除方法实操考核；

- 工位配置清单

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伸缩围栏（安全围栏） | 材质：玻璃钢：规格：伸缩护栏；长度：≥1.5m | 2 | 个 |  |
|  | KYN28-12进线柜 | 类型：进线柜；适用电压：≥10kv；尺寸：≥2300*1500*800mm | 1 | 套 |  |
|  | 电线杆 | 材质：冷轧板；高度：≥3.5米 | 3 | 根 |  |
|  | 架空电缆线路（三相）（10kV架空绝缘电缆） | 类型：铝绞线；材质：铝绞线；规格：≥70mm²； | 20 | m |  |
|  | 验电接地环 | 适用电压：1kV/10kV短路耐受能力满足；10kV系统短路电流要求；绝缘性能符合10kV绝缘导线接地要求 | 6 | 件 |  |
|  | 并沟线夹 | 规格：全铝夹(带外壳）；材质：铝 | 3 | 件 |  |
|  | 铜鼻 | 材质：铜镀锡规格：≥95平方 | 30 | 件 |  |
|  | 高压跌落式熔断器 | 额定电压：12kV/15kV；额定电流：100A/200A；额定分断电流：6.3kA（100A）/8kA；冲击耐压（BIL），125kV（15kV）；工频耐压45kV（湿试）/42kV（干试）； | 3 | 件 |  |
|  | 高压陶瓷氧化锌避雷器 | 系统标称电压：≥10kV；额定电压17kV；持续运行电压13.6kV；直1m参考电压≥25kV；方波通流容量100A（2ms）；雷电冲击残压≤50kV（峰值）；陡波冲击残压≤57.5kV（峰值）；操作冲击残压≤42.5kV（峰值）； | 3 | 件 |  |
|  | 油浸式电力变压器 | 额定容量：10kVA；高压侧电压10kV（±5%分接范围，或±2×2.5%）；低压侧电压0.4kV（400V） | 1 | 件 |  |
|  | 低压配电柜 | 额定电压380V/400V（AC，三相四线制）1 额定频率50Hz（部分型号支持60Hz） 额定电流≤630A（部分型号可达1600A） 绝缘电压660V（AC） | 1 | 套 |  |
|  | 绝缘操作杆 | 适用电压：≥10KV；长度：≥3节3米 | 1 | 件 |  |
|  | 防护眼镜 | 颜色：蓝框材质：塑料 | 1 | 个 |  |
|  | 绝缘手套 | 适用电压：≥12KVA；特殊：长袖手套；颜色：棕色 | 1 | 双 |  |
|  | 安全帽 | 颜色:黄色材质:加厚A | 1 | 顶 |  |
|  | 高压绝缘靴 | 适用电压：≥25kv；尺码:44码；颜色：棕色 | 1 | 双 |  |
|  | 携带型高压短路接地线 | 适用电压：≥10kv以上规格：棒长：≥1m；棒柄绿色；≥3柄*1m+5米铜 | 1 | 件 |  |
|  | 假人 | 规格：直手直脚带假发；材质：塑料 | 2 | 件 |  |
|  | 电工服 | 规格：前胸侧壁印标款；材质：罗纹布 | 2 | 件 |  |
|  | 安全标志（带挂钩） | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作等；规格规格：≥16*20cm；材质：ABS标牌 | 1 | 套 |  |
|  | 安全标志 | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作、安全标志、禁止烟火、禁止堆放、必须穿防护鞋、必须戴安全帽、注意安全、当心触电、在此工作、安全生产人人有责等，规格：≥20*30cm材质：PVC塑料板 | 1 | 套 |  |
|  | 瓷瓶绝缘子 | 结构高度（H）224mm；直径（D）115mm；额定电压10kV；雷电冲击耐受电压105kV（峰值） | 12 | 件 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K31 10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位设备

- 基本配置及参数

- 高压开关柜可以进行关联操作，高压柜的指示设备会进行对应改变。可操作微机保护装置、保护合闸压板、储能开关、分合闸开关、摇出入手车切换试验与工作位置、接地装置分合闸、挂设安全标志等关键操作。满足高压柜的停送电操作，以及对高压开关柜的巡查。

- 低压开关柜之间由母排进行连接供电，可进行隔离开关分合闸、调整电容补偿、断路器分合闸等关键操作。指示设备会有对应变化，满足低压开关的停送电以及巡检操作。

- 高压与低压模拟操作板，供作业前进行模拟操作。在模拟操作板上进行操作，有明显的状态变化指示。

- 设备展现真实的高压电工配电环境，锻炼考生对于真实设备的操作能力与应变能力。

- 10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位空间：不小于30㎡，提供成套高压开关柜（进线柜、计量柜、PT柜、出线柜）、干式变压器（含温控外壳）、成套低压开关柜（进线柜、补偿柜、出线柜）、高压模拟操作板、低压模拟操作板、安全用具柜、接地干线等实物内容等，可满足考生进行配电系统的停送电操作以及巡检设备实操考核；

- 工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防护眼镜 | 颜色：蓝框 材质：塑料 | 1 | 个 |  |
|  | 安全工器具存放柜 | 尺寸：≥2000*800*450mm ；材质：冷轧板；厚度： 1.0厚 | 1 | 个 |  |
|  | 高压绝缘靴 | 适用电压：≥25kv；尺码:44码；颜色：棕色 | 1 | 双 |  |
|  | 绝缘手套 | 适用电压：≥12KVA；特殊：长袖手套；颜色：棕色 | 1 | 双 |  |
|  | 安全帽 | 颜色:黄色 材质:加厚A | 1 | 顶 |  |
|  | 伸缩围栏（安全围栏） | 材质：玻璃钢：规格：伸缩护栏；长度：≥1.5m | 2 | 个 |  |
|  | 干式电力变压器 | 额定电压：10kv/0.4kv；额定容量：≥30KVA； | 1 | 个 |  |
|  | 进线柜 | 类型：进线柜；额定工作电压(Ue):≥400V;额定绝缘电压(Ui):690V;频率(f):50HZ: 主母线额定电流(InA):1600A~400A主母线额定短时耐受电流lcw:30kA;户内型1户外型:户内型; 外壳防护等级:≥IP41；尺寸：≥2200*600*800mm；器件内容：刀开关、框架断路器、互感器、电流表、电压表、转换开关、熔断器、浪涌保护器、信号灯、按钮、二次线、母排、零排、地排 | 1 | 台 |  |
|  | 出线柜 | 类型：出线柜；额定工作电压(Ue):≥400V;额定绝缘电压(Ui):690V;频率(f):50HZ: 主母线额定电流(InA):1600A~400A主母线额定短时耐受电流lcw:30kA;户内型1户外型:户内型; 外壳防护等级:≥IP41；尺寸：≥2200*600*800mm；器件内容：刀开关、塑壳断路器、互感器、电流表、信号灯、二次线、母排、零排、地排 | 1 | 台 |  |
|  | 补偿柜 | 类型：补偿柜；额定工作电压(Ue):≥400V;额定绝缘电压(Ui):690V;频率(f):50HZ: 主母线额定电流(InA):1600A~400A主母线额定短时耐受电流lcw:30kA;户内型1户外型:户内型; 外壳防护等级:≥IP41；尺寸：≥2200*600*800mm；器件内容：刀开关、互感器、电流表、控制器、微型断路器、避雷器、电容切换器、电容器、信号灯、二次线、母排、零排、地排 | 1 | 台 |  |
|  | 进线柜 | KYN系列： 1、电流互感器、零序电流互感器:电流比：30A/5A，电压互感器含熔断器。：10kV/100V0.2/0.5 2、真空断路器手车：额定工作电流：630A；分断短路电流：25kA， 3、微机综合保护测控装置：具有电流速断保护、过负荷保护、线路重自动合闸、测控、备自投功能等功能。 4、避雷器：10kV 5、带电显示器及其传感器： 6、温湿度控制器：额定电压根据其电源电压定凝露启控：88%RH±5%RH(20℃时) 7、加热器：功率：50W；额定电压根据电源电压定 8、开关柜尺寸：800mm×1500mm×2300mm 9、设备额定工作电压：0.38kV（标准参数为12KV） 10、设备运行最高电压：0.5KV（标准参数为12KV） 11、设备工频耐压：2kV/min（标准参数为38KV） 注：以上括号中的标准参数是设备高压的参数，现参数是实训用的电压，设备要求和变电站实际使用设备一样，但采用低压电压。 12、工作频率：50HZ 13、防护等级：IP4X；断路器门打开IP2X 14、含智能开关状态显示仪 15、三相多功能数显表 16、联接排 | 1 | 台 |  |
|  | 计量柜 | KYN系列： 1、计量手车 2、电流互感器：电流比：30A/5A 3、电压互感器：电压比：10kV/100V 4、多功能（智能）电表 5、失压计时功能 6、电磁锁额定电压根据其电源电压定 7、开关柜尺寸：800mm×1500mm×2300mm 8、设备额定工作电压：0.38kV（标准参数为12KV） 9、设备运行最高电压：0.5kV（标准参数为12KV） 10、设备工频直流耐压：2KV/min（标准参数为38KV） 注：以上括号中的原参数是设备高压的参数，现参数是实训用的电压，设备要求和变电站实际使用设备一样，但采用低压电压。 11、工作频率：50HZ 12、防护等级：IP4X；断路器门打开IP2X 13、联接排 | 1 | 台 |  |
|  | PT柜 | KYN系列： 1、熔芯避雷器手车：额定工作电流：630A； 2、带电显示器×1+传感器×3： 3、温湿度控制器：凝露启控：88%RH±5%RH(20℃时) 4、加热器：功率：50W； 5.开关柜尺寸：800mm×1500mm×2300mm 6.电压互感器×3： 7.熔断器×3： 8.联接排 | 1 | 台 |  |
|  | 出线柜 | KYN系列： 1、电流互感器、零序电流互感器:电流比：30A/5A 2、真空断路器手车：额定工作电流：630A；分断短路电流：25kA 3、微机综合保护装置：具有电流速断保护、过负荷保护、线路重自动合闸功能等功能。 4、带电显示器： 5、带接地刀 6、温湿度控制器：额定电压根据其电源电压定凝露启控：88%RH±5%RH(20℃时) 7、加热器：功率：50W；额定电压根据其电源电压定 8、开关柜尺寸：800mm×1500mm×2300mm 9、设备额定工作电压：0.38kV（标准参数为12KV） 10、设备运行最高电压：0.4kV（标准参数为12KV） 11、设备工频直流耐压：2KV/min（标准参数为38KV） 注：以上括号中的标准参数是设备高压的参数，现参数是实训用的电压，设备要求和变电站实际使用设备一样，但采用低压电压。 12、工作频率：50HZ 13、防护等级：IP4X；断路器门打开IP2X 14、含智能开关状态显示仪 15、三相多功能数显表 16、电压表（指针式）：42L6-V/12/0.1 17、联接排 | 1 | 台 |  |
|  | 10kV高压开关柜接线模拟图板 | 材质：马赛克/金属板；尺寸：≥1米*1米；特殊：带落地支架、开关部分有灯光显示；额定电压：≥220v | 1 | 个 |  |
|  | 绝缘垫 | 颜色：黑色；厚度：5mm；材质：橡胶；面纹：光面 | 10 | 米 |  |
|  | 绝缘垫 | 颜色：绿色 规格参数：≥5mm厚度 | 5 | 米 |  |
|  | 安全围栏 | 尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门；材质：玻璃钢；组装方式：拼接式 | 1 | 件 |  |
|  | 接地干线 | 颜色：黄绿漆；材质：镀锌扁铁；长度：1.5米；特殊：两头开孔 | 5 | 条 |  |
|  | 安全标志（带挂钩） | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作等；规格规格：≥16*20cm；材质：ABS标牌 | 1 | 套 |  |
|  | 安全标志 | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作、安全标志、禁止烟火、禁止堆放、必须穿防护鞋、必须戴安全帽、注意安全、当心触电、在此工作、安全生产人人有责等，规格：≥20*30cm材质：PVC塑料板 | 1 | 套 |  |
|  | 绝缘子 | 规格：半杆绝缘子；材质：树脂；高度：≥40mm；螺纹：M8半杆；附加：膨胀螺丝 | 6 | 件 |  |
|  | 低压接线模拟图板 | 材质：马赛克/金属板；尺寸：≥1米*1米；特殊：带落地支架、开关部分有灯光显示；额定电压：≥220v | 1 | 套 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K32 10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位设备

- 基本配置及参数

- 设备满足进行安全用具的穿戴使用后，可操作柱上变压器中的跌落式熔断器、风向判断、挂设接地线、分合闸断路器、挂设安全标志等关键操作，满足柱上变压器的停送电操作。

- 架空线路符合标准长度不小于2.5m要求，配备验电接地环，可登高进行验电与挂设接地线。

- 10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位空间：不小于20㎡，提供柱上变压器（含电线杆、跌落式熔断器、避雷器、变压器、低压JP配电箱、风向标）、高压架空线路（含陶瓷绝缘子、电缆、验电接地环）、低压架空线路（含陶瓷绝缘子、电缆、验电接地环）、安全用具柜等实物内容等，可满足考生进行柱上变压器的停送电操作以及架空线路检修挂设接地线的实操考核；

- 工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低压四线横担 | 规格：四线担；尺寸：≥100厘米、220抱箍+3#瓷瓶安装直径：21-22CM | 2 | 件 |  |
|  | 架空电缆线路（三相）（10kV架空绝缘电缆） | ；材质：铝绞线；规格70mm²； | 30 | 米 |  |
|  | 安全工器具存放柜 | 尺寸：≥2000*800*450mm；材质：冷轧板；厚度：≥1.0厚 | 1 | 个 |  |
|  | 伸缩围栏（安全围栏） | 材质：玻璃钢：规格：伸缩护栏；长度：≥1.5m | 2 | 个 |  |
|  | 水泥电线杆 | 材质：混凝土高度：≥4.1米；≥190mm杆头尺寸 | 4 | 根 |  |
|  | 柱式瓷瓶绝缘子 | 结构高度（H）：≥224mm；直径（D）≥115mm；额定电压≥10kV；雷电冲击耐受电压：≥105kV（峰值） | 12 | 件 |  |
|  | 绑扎线 | 颜色：黄色；材质：镀铜：≥1.5mm，铁芯包胶：≥2.5mm | 100 | 米 |  |
|  | 0.4kV架空绝缘电缆 | 材质：铝绞线；规格70mm²； | 40 | 米 |  |
|  | 验电接地环 | 颜色：黑色；适用电压1kV/10kV短路耐受能力满足；10kV系统短路电流要求；绝缘性能符合10kV绝缘导线接地要求 | 1 | 件 |  |
|  | 验电接地环 | 颜色：验电环（红黄蓝各一个）；适用电压1kV/10kV（根据型号区分）短路耐受能力满10kV系统短路电流要求（需结合具体型号）绝缘性能符合10kV绝缘导线接地要求 | 2 | 套 |  |
|  | 并沟线夹 | 规格：全铝夹(带外壳）；材质：铝 | 3 | 件 |  |
|  | 铜鼻 | 材质：铜镀锡规格：≥95平方 | 40 | 件 |  |
|  | 高压跌落式熔断器 | 额定电压12kV/15kV；额定电流100A/200A；额定分断电流6.3kA（100A）/8kA（200A）；冲击耐压（BIL）125kV（15kV）；工频耐压45kV（湿试）/42kV（干试）； | 3 | 件 |  |
|  | 高压陶瓷氧化锌避雷器 | 系统标称电压10kV（有效值）；额定电压17kV（有效值）；持续运行电压13.6kV（有效值）；直1m参考电压≥25kV（有效值）；方波通流容量100A（2ms）；雷电冲击残压≤50kV（峰值）；陡波冲击残压≤57.5kV（峰值）；操作冲击残压≤42.5kV（峰值）； | 3 | 件 |  |
|  | 油浸式电力变压 器 | 额定容量：10kVA；高压侧电压10kV（±5%分接范围，或±2×2.5%）；低压侧电压0.4kV（400V） | 1 | 件 |  |
|  | 低压配电柜 | 额定电压380V/400V（AC，三相四线制） 额定频率50Hz 额定电流≤630A 绝缘电压660V（AC） | 1 | 套 |  |
|  | 三相四线电能表 | 额定电流：1.5-6A | 1 | 件 |  |
|  | 风向标 | 材质：塑料；尺寸：≥20cm*20cm*16cm | 1 | 件 |  |
|  | 柱上变压器接地极接地桩 | 尺寸：≥14*700mm；材质：冷镀锌 | 1 | 个 |  |
|  | 高压接地棒 | 适用电压：10kv以上规格：棒长：≥1m；棒柄绿色；≥3柄*1m+5米不配包线材：铜制或者镀铜 | 1 | 件 |  |
|  | 脚扣 | 最大圈径：≥300mm | 1 | 套 |  |
|  | 登高板 | 材质：木板；规格：单保险 | 1 | 个 |  |
|  | 围杆作业用安全带 | 颜色：橙色； | 1 | 个 |  |
|  | 区域限制用安全带 | 颜色：橙色；规格：大钩安全带 | 1 | 个 |  |
|  | 坠落悬挂用安全带 | 规格：单绳大钩、带缓冲包；颜色：橙色 | 1 | 个 |  |
|  | 应急救援安全绳 | 直径：国标：≥9mm；长度：≥10m | 1 | 套 |  |
|  | 防护眼镜 | 颜色：蓝框材质：塑料 | 1 | 个 |  |
|  | 绝缘鞋 | 适用电压：≥10KV；颜色：黑色； | 1 | 双 |  |
|  | 绝缘手套 | 适用电压：≥12KVA；特殊：长袖手套；颜色：棕色 | 1 | 双 |  |
|  | 安全帽 | ；颜色:黄色材质:加厚A | 1 | 顶 |  |
|  | 高压绝缘靴 | 适用电压：≥25kv；尺码:≥44码；颜色：棕色 | 1 | 双 |  |
|  | 高压验电器 | 规格：伸缩型；额定电压：≥10kV; | 1 | 个 |  |
|  | 高压验电信号发生器 | 适用验电器电压等级：≥10kV | 1 | 个 |  |
|  | 绝缘操作杆 | 适用电压：≥10KV；长度：≥3节3米 | 1 | 件 |  |
|  | 传递绳 | 白双钩绳直径：≥12毫米；长度：≥10米 | 1 | 条 |  |
|  | 速差自控器(防坠器) | 承重：≥150KG；锁止方式：双锁止；高度：≥14.5cm；宽度：≥9.5cm；厚度：≥4.5cm；钢丝绳直径：≥3mm | 1 | 个 |  |
|  | 安全防护垫 | 密度：50；颜色：绿色；特殊：中间可开孔 | 1 | 件 |  |
|  | 安全标志（带挂钩） | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作等；规格：≥16*20cm；材质：ABS标牌 | 1 | 套 |  |
|  | 安全标志 | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作、安全标志、禁止烟火、禁止堆放、必须穿防护鞋、必须戴安全帽、注意安全、当心触电、在此工作、安全生产人人有责等，规格：≥20*30cm材质：PVC塑料板 | 1 | 套 |  |
|  | 柱上变压器验电模块 | 规格：高压发生器盒子 | 1 | 套 |  |
|  | 绝缘梯 | 规格：人字梯；材质：玻璃钢；高度：≥1.5m；颜色：黄色 | 1 | 个 |  |
|  | 隔离开关 | 额定电压 12kV；最高工作电压：12kV；额定电流：630A | 1 | 批 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K33 电气设备安装考位设备

- 基本配置及参数

- 系统满足在真实的工作环境条件下进行仪器仪表试验实与安全工器具使用实物操作考核，考试过程中不干扰考生操作；

- 在电气设备放置柜中选取任务中所需要的电气元器件，在网孔板上自主安装电气件。根据电路图将安装好的电气元器件使用工具裁剪并制作好的导线进行连接。配备万用表可对连接电路进行检测，确认电路无问题后支持上电试验。

- 电气设备安装考位，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位空间不小于：2㎡，提供真实电气工器具与元器件、电气设备安装台（含网孔板）、电气设备放置柜内容等组成，可满足考生进行电气设备安装以及根据电路图进行电气件之间的导线连接实操考核；

- 工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 仪器仪表摆放架 | 规格：≥180*97*42cm；材质：冷轧板；厚度：≥0.8mm；颜色：灰 | 1 | 个 |  |
| - 2. | 配电箱 | 规格：≥高400mm x 宽500mm x 深200mm；材质：冷轧板；厚度：≥1.0mm；颜色：灰 | 1 | 件 |  |
| - 3. | 电涌保护器 | 标称放电电流：≥20KA；位数：≥4P | 1 | 个 |  |
| - 4. | 剩余电流动作保护器 | 规格：3P+N；额定电流：≥125A | 1 | 个 |  |
| - 5. | 空气漏保开关 | 额定电流：≥10A；位数：≥3p | 1 | 个 |  |
| - 6. | 熔断器座 | 位数：3p；额定电流：≥32A | 1 | 个 |  |
| - 7. | 熔断器座 | 位数：2p；额定电流：≥32A | 1 | 个 |  |
| - 8. | 交流接触器 | 额定电压：≥380V；规格：带常开与常闭端口 | 2 | 个 |  |
| - 9. | 热继电器 | 额定电压：≥380v 额定工作电流：0.32-0.5A | 1 | 个 |  |
| - 10. | 电流互感器 | 规格：≥10/5A | 3 | 个 |  |
| - 11. | 自复位按钮开关 | 颜色：绿色；规格：自复位、常开常闭；最大电流 10A | 2 | 个 |  |
| - 12. | 自复位按钮开关 | 颜色：红色；规格：自复位、常开常闭；最大电流： 10A | 1 | 个 |  |
| - 13. | 自复位按钮盒 | 规格：3孔灰白盖；颜色：灰白黑;孔径：≥22mm | 1 | 件 |  |
| - 14. | 万能转换开关 | 额定电压 AC 380V / DC 220V；约定发热电流：≤16A（LW5D系列）；适用频率 50Hz | 1 | 个 |  |
| - 15. | 三档旋钮开关 | 规格：三档20x3、自锁 | 1 | 件 |  |
| - 16. | 五孔插座 | 规格：86型、正五孔颜色：白色 额定电压：≥220V | 1 | 件 |  |
| - 17. | 双控开关 | 颜色：白色 额定工作电压：≥220v 规格：双控开关 | 2 | 个 |  |
| - 18. | 电流表 | 额定工作电压：220Vac 规格：电流50/1A | 3 | 个 |  |
| - 19. | 三联仪表安装支架6L2安装支架 | 规格：三联安装支架；尺寸：≥76*76*90mm；材质：冷轧板 | 1 | 件 |  |
| - 20. | 灯具 | 额定电压：220v；长度：≥300mm；额定功率：≥8w |  |  |  |
| - 21. | 灯座 | 额定电压：220v；长度：≥310mm |  |  |  |
| - 22. | 镇流器 | 额定功率：≥8w；额定电压：220v ； |  |  |  |
| - 23. | 灯具 | 规格：LED灯泡；颜色：白色 ；额定电压：220v ；额定功率：5w | 1 | 个 |  |
| - 24. | 灯泡座 | 额定电压：220V；口径：E27； | 1 | 个 |  |
| - 25. | 三相异步电动机 | 额定电压：380V；电流类型：AC；功率：180w；种类：三相异步电动机 | 1 | 台 |  |
| - 26. | BV硬线 | 材质：bv单股 颜色：红色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 27. | BV硬线 | 材质：bv单股 颜色：绿色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 28. | BV硬线 | 材质：bv单股 颜色：黄色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 29. | BV硬线 | 材质：bv单股 颜色：蓝色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 30. | 导线 | 材质：多股铜芯 颜色：红色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 31. | 导线 | 材质：多股铜芯 颜色：绿色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 32. | 导线 | 材质：多股铜芯 颜色：黄色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 33. | 导线 | 材质：多股铜芯 颜色：蓝色；规格：≥1.5mm² | 100 | 米 |  |
| - 34. | 连接管 | 材质：加长GT铜；规格：≥2.5平方；长度：≥28mm | 1 | 个 |  |
| - 35. | 工具一套 | 颜色：绿色 ；规格：1、数字万用表、2、外热电烙铁、3、≥6寸钢丝钳、4、≥6寸尖嘴钳、5、5寸斜口钳、6、≥管装焊锡丝 7、美工刀、8、史丹利电笔、9、6×100十字、10≥、6×100一字、11、≥3×75十字、12、≥3×75一字、13、万用表测试线、14、助焊松香、15、≥6寸剥线钳、16、折叠工具包 | 1 | 个 |  |
| - 36. | 电气件安装操作台 | 尺寸：≥1500*750*1500 电源：AC 380±10%V，50HZ； 额定功率：不大于500w； 具备保护功能：短路保护/漏电保护 两种模式输出电源口 三相四线与单线电路漏保开关独立控制； 操作台桌面采用防静电桌面； 操作面板采用以拆卸网孔版，支持电气器件自由安装； | 1 | 套 |  |
| - 37. | 绝缘胶带 | 规格：黑色电工胶带；颜色：黑色 描述：电工胶带 | 1 | 件 |  |
| - 38. | 导线连接器 | 规格：三进三出 | 1 | 件 |  |
| - 39. | 单控开关 | 颜色：白色 ；额定工作电压：220v；规格：单控开关 | 1 | 件 |  |
| - 40. | 单相电能表 | 额定电压：220v；额定电流：5A | 1 | 只 |  |
| - 41. | 三相电能表 | 规格：三相四线；额定电流：100A； | 1 | 个 |  |
| - 42. | 断路器 | 额定电压：380v；额定电流：6A；位数：≥2P | 1 | 个 |  |
| - 43. | 断路器(带漏电保护器) | 额定电压：380v；额定电流：10A；位数：≥1p+n | 1 | 个 |  |
| - 44. | 线芯压接工具及模具 | 规格：≥4钳口工具包 | 1 | 件 |  |
| - 45. | 绝缘垫 | ；颜色：绿色 规格参数：≥5mm厚度 | 4 | 米 |  |
| - 46. | 双排接线端子 | 规格：≥2*2p；类型：栅栏式 | 40 | 件 |  |
| - 47. | 双排接线端子 | 规格：≥2*3p；类型：栅栏式 | 20 | 件 |  |
| - 48. | 双排接线端子 | 规格：≥2*4p；类型：栅栏式 | 10 | 件 |  |
| - 49. | 香蕉插头转U型 | 规格：≥1平方 ；额定电流：5A ；颜色：红色；规格：≥4mm内径U型转4mm插头 | 2 | 件 |  |
| - 50. | 香蕉插头转U型 | 规格：≥1平方 ；额定电流：5A ；颜色：绿色；规格：≥4mm内径U型转4mm插头 | 2 | 件 |  |
| - 51. | 香蕉插头转U型 | 规格：≥4mm内径U型转，≥4mm插头 | 2 | 件 |  |
| - 52. | 香蕉插头转U型 | 规格：≥1平方 ；额定电流：5A ；颜色：黑色；规格：≥4mm内径U型转4mm插头 | 2 | 件 |  |
| - 53. | 公对公4MM香蕉插头 | 长度：≥0.3m/根；颜色：红色 | 1 | 件 |  |
| - 54. | 公对公4MM香蕉插头 | 长度：≥0.3m/根；颜色：绿色 | 1 | 件 |  |
| - 55. | 公对公4MM香蕉插头 | 长度：≥0.3m/根；颜色：黄色 | 1 | 件 |  |
| - 56. | 安全标志（带挂钩） | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作等；规格：≥16*20cm；材质：ABS标牌 | 1 | 套 |  |
| - 57. | 安全标志 | 包含：止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作、安全标志、禁止烟火、禁止堆放、必须穿防护鞋、必须戴安全帽、注意安全、当心触电、在此工作、安全生产人人有责等，规格：≥20*30cm材质：PVC塑料板 | 1 | 套 |  |
| - 58. | 电路图 | 形式：电子或纸质 | 5 | 副 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

  - 熔化焊接与热切割作业安全技术实际操作实物考试装置

    - K1 安全用具选用考位设备

- （一）工位基本配置及参数

- 安全用具选用考位，考位空间：不小于10㎡，隔离外界干扰，工位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“熔化焊接与热切割作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供劳动防护用品选用装置满足考生根据给定的作业任务，在劳动防护用品放置架上选取符合规范的劳动防护用品，准确转移至劳动防护用品选用装置，完成防护用品的选用，劳动防护用品装置满足考生在考试中所需穿戴的所有劳动防护用品与干扰项等内容，可满足考生进行考核；

- 工位主要由器材摆放架、劳动防护用品装置架、劳动防护用品和干扰项组成，满足考生进行K11安全用具的选用考核。

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 劳动防护用品装置架 | 颜色：白色 规格：≥105*40*200【承重230kg/层】 | 个 | 3 |  |
|  | 劳动防护用品装置架 | 颜色：白色 规格：≥80*40*200【承重230kg/层】 | 个 | 3 |  |
|  | 器材摆放架 | 颜色：蓝色 规格：≥长80宽40cm高95cm/两层 | 副 | 1 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：黄色 规格：V型、下颚带搭扣 材质：加厚ABS | 顶 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥180/2XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥190/4XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 坠落悬挂用安全带 | 颜色：黄色 规格：单绳大钩≥2米 材质：阻燃涤纶织带，合金钢配件 | 个 | 1 |  |
|  | 手套 | 颜色：红色 规格：≥L350mm 材质：牛皮 | 双 | 1 |  |
|  | 脚盖 | 颜色：黄色 规格：短款≥24cm高 材质：反绒牛皮 | 副 | 1 |  |
|  | 安全鞋 | 颜色：棕红 规格：≥44码 材质：带包头钢 | 双 | 1 |  |
|  | 耳套、耳塞 | 颜色：蓝绳橙耳塞 规格：≥M 材质：硅胶 | 个 | 1 |  |
|  | 手持式面罩 | 颜色：褐色 规格：总高≥42cm宽26cm 材质：红钢纸 玻璃色度：8号 | 个 | 1 |  |
|  | 头戴式面罩 | 颜色：黑色 规格：≥30x22cm 材质：PP | 个 | 1 |  |
|  | 安全帽与面罩组合式面罩 | 颜色：黄色安全帽+黑色面罩、下颚带搭扣 规格：≥225x220x215mm 材质：PP 玻璃色度：8号 | 个 | 1 |  |
|  | 防尘口罩 | 颜色：灰色 规格：KN95 材质：活性炭 | 个 | 10 |  |
|  | 焊接护目镜 | 颜色：蓝边深色 规格：≥13x5cm 材质：聚碳酸酯 | 个 | 1 |  |
|  | 防冲击护目镜 | 颜色：白色 规格：四珠全封闭 材质：聚碳酸酯 | 个 | 1 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：黄色 规格：V型、下颚带搭扣 材质：加厚ABS | 顶 | 3 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥180/2XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 3 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥190/4XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 3 |  |
|  | 手套 | 颜色：红色 规格：≥L350mm 材质：牛皮 | 双 | 3 |  |
|  | 脚盖 | 颜色：黄色 规格：短款≥24cm高 材质：反绒牛皮 | 副 | 3 |  |
|  | 安全鞋 | 颜色：棕红 规格：≥44码 材质：带包头钢 | 双 | 3 |  |
|  | 耳套、耳塞 | 颜色：蓝绳橙耳塞 规格：M 材质：硅胶 | 个 | 3 |  |
|  | 防尘口罩 | 颜色：灰色 规格：KN95 材质：活性炭 | 个 | 30 |  |
|  | 防冲击护目镜 | 颜色：白色 规格：四珠全封闭 材质：聚碳酸酯 | 个 | 3 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：黄色 规格：V型、下颚带搭扣 材质：加厚ABS | 顶 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥180/2XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥190/4XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 坠落悬挂用安全带 | 颜色：黄色 规格：单绳大钩≥2米 材质：阻燃涤纶织带，合金钢配件 | 个 | 1 |  |
|  | 手套 | 颜色：红色 规格：≥L350mm 材质：牛皮 | 双 | 1 |  |
|  | 脚盖 | 颜色：黄色 规格：短款≥24cm高 材质：反绒牛皮 | 副 | 1 |  |
|  | 安全鞋 | 颜色：棕红 规格：≥44码 材质：带包头钢 | 双 | 1 |  |
|  | 耳套、耳塞 | 颜色：蓝绳橙耳塞 规格：M 材质：硅胶 | 个 | 1 |  |
|  | 手持式面罩 | 颜色：褐色 规格：总高≥42cm宽26cm 材质：红钢纸 玻璃色度：8号 | 个 | 1 |  |
|  | 防尘口罩 | 颜色：灰色 规格：KN95 材质：活性炭 | 个 | 10 |  |
|  | 防冲击护目镜 | 颜色：白色 规格：四珠全封闭 材质：聚碳酸酯 | 个 | 1 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：黄色 规格：V型、下颚带搭扣 材质：加厚ABS | 顶 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥180/2XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥190/4XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 手套 | 颜色：红色 规格：≥L350mm 材质：牛皮 | 双 | 1 |  |
|  | 脚盖 | 颜色：黄色 规格：短款≥24cm高 材质：反绒牛皮 | 副 | 1 |  |
|  | 安全鞋 | 颜色：棕红 规格：≥44码 材质：带包头钢 | 双 | 1 |  |
|  | 耳套、耳塞 | 颜色：蓝绳橙耳塞 规格：M 材质：硅胶 | 个 | 1 |  |
|  | 手持式面罩 | 颜色：褐色 规格：总高≥42cm宽26cm 材质：红钢纸 玻璃色度：8号 | 个 | 1 |  |
|  | 防尘口罩 | 颜色：灰色 规格：KN95 材质：活性炭 | 个 | 10 |  |
|  | 防冲击护目镜 | 颜色：白色 规格：四珠全封闭 材质：聚碳酸酯 | 个 | 1 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：黄色 规格：V型、下颚带搭扣 材质：加厚ABS | 顶 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥180/2XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥190/4XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 手套 | 颜色：红色 规格：≥L350mm 材质：牛皮 | 双 | 1 |  |
|  | 脚盖 | 颜色：黄色 规格：短款≥24cm高 材质：反绒牛皮 | 副 | 1 |  |
|  | 安全鞋 | 颜色：棕红 规格：≥44码 材质：带包头钢 | 双 | 1 |  |
|  | 耳套、耳塞 | 颜色：蓝绳橙耳塞 规格：M 材质：硅胶 | 个 | 1 |  |
|  | 头戴式面罩 | 颜色：黑色 规格：≥30x22cm 材质：PP | 个 | 1 |  |
|  | 安全帽与面罩组合式面罩 | 颜色：黄色安全帽+黑色面罩、下颚带搭扣 规格：≥225x220x215mm 材质：PP 玻璃色度：8号 | 个 | 1 |  |
|  | 防尘口罩 | 颜色：灰色 规格：KN95 材质：活性炭 | 个 | 10 |  |
|  | 防冲击护目镜 | 颜色：白色 规格：四珠全封闭 材质：聚碳酸酯 | 个 | 1 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：黄色 规格：V型、下颚带搭扣 材质：加厚ABS | 顶 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥180/2XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥190/4XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 坠落悬挂用安全带 | 颜色：黄色 规格：单绳大钩≥2米 材质：阻燃涤纶织带，合金钢配件 | 个 | 1 |  |
|  | 手套 | 颜色：红色 规格：≥L350mm 材质：牛皮 | 双 | 1 |  |
|  | 脚盖 | 颜色：黄色 规格：短款≥24cm高 材质：反绒牛皮 | 副 | 1 |  |
|  | 安全鞋 | 颜色：棕红 规格：≥44码 材质：带包头钢 | 双 | 1 |  |
|  | 耳套、耳塞 | 颜色：蓝绳橙耳塞 规格：M 材质：硅胶 | 个 | 1 |  |
|  | 防尘口罩 | 颜色：灰色 规格：KN95 材质：活性炭 | 个 | 10 |  |
|  | 焊接护目镜 | 颜色：蓝边深色 规格：≥13x5cm 材质：聚碳酸酯 | 个 | 1 |  |
|  | 防冲击护目镜 | 颜色：白色 规格：四珠全封闭 材质：聚碳酸酯 | 个 | 1 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：黄色 规格：V型、下颚带搭扣 材质：加厚ABS | 顶 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥180/2XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 防护服 | 颜色：白色 规格≥190/4XL 材质：纯棉带GB 8965.2-2022认证 | 套 | 1 |  |
|  | 手套 | 颜色：红色 规格：≥L350mm 材质：牛皮 | 双 | 1 |  |
|  | 脚盖 | 颜色：黄色 规格：短款≥24cm高 材质：反绒牛皮 | 副 | 1 |  |
|  | 安全鞋 | 颜色：棕红 规格：≥44码 材质：带包头钢 | 双 | 1 |  |
|  | 耳套、耳塞 | 颜色：蓝绳橙耳塞 规格：M 材质：硅胶 | 个 | 1 |  |
|  | 防尘口罩 | 颜色：灰色 规格：KN95 材质：活性炭 | 个 | 10 |  |
|  | 焊接护目镜 | 颜色：蓝边深色 规格：≥13x5cm 材质：聚碳酸酯 | 个 | 1 |  |
|  | 防冲击护目镜 | 颜色：白色 规格：四珠全封闭 材质：聚碳酸酯 | 个 | 1 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：白色 规格：V型、下颚带搭扣 材质：加厚ABS | 个 | 3 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：红色 规格：V型、下颚带搭扣 材质：加厚ABS | 个 | 3 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：蓝色 规格：V型、下颚带搭扣 材质：加厚ABS | 个 | 3 |  |
|  | 坠落悬挂用安全带 | 颜色：橙蓝色 规格：小勾2米无缓冲 材质：涤纶背带 | 个 | 4 |  |
|  | 面罩 | 颜色：褐色 规格：总高≥42cm宽26cm 材质：红钢纸 | 个 | 3 |  |
|  | 面罩 | 颜色：黑色 规格：≥30x22cm 材质：PP | 个 | 3 |  |
|  | 面罩 | 颜色：蓝色安全帽+黑色面罩、下颚带搭扣 规格：225x220x215mm 材质：PP | 个 | 3 |  |
|  | 围裙 | 颜色：黄色 材质：牛皮 | 件 | 3 |  |
|  | 护腿 | 颜色：黄色 规格：≥55CM 材质：牛皮 | 件 | 3 |  |
|  | 披肩、头蓬 | 颜色：黄色 材质：牛皮 | 件 | 3 |  |
|  | 套袖 | 颜色：黄色 材质：牛皮 | 件 | 3 |  |
|  | 帽子 | 颜色：藏青色 规格：鸭舌工作帽 材质：涤棉细珠帆 | 个 | 3 |  |
|  | 焊工披肩帽 | 颜色蓝色 规格：头围≥40cm 材质：阻燃面部、透气内网 | 个 | 3 |  |
|  | 工作服 | 颜色灰色 规格长袖工作服套装≥180 【135-155】斤 材质：纯棉薄款 | 套 | 3 |  |
|  | 工作服 | 颜色：墨绿色 规格：≥180/100A /2XL 材质：化纤超薄款 | 套 | 3 |  |
|  | 手套 | 颜色：白色 规格：XXL 材质：双层加厚帆布 | 双 | 3 |  |
|  | 手套 | 颜色：白色 材质：棉纱 规格：150A | 双 | 3 |  |
|  | 鞋 | 颜色：军绿 规格：高帮44码 材质：胶鞋平底 | 双 | 3 |  |
|  | 平光眼镜 | 颜色：蓝边 规格：≥13x5cm 材质：聚碳酸酯 | 个 | 3 |  |
|  | 防毒面具 | 颜色：蓝色 规格：主体+滤盒+滤棉+滤盖 材质：硅胶 | 个 | 3 |  |
|  | 衣架 | 颜色：银色 规格：≥40cm加粗3.2mm 材质：不锈钢 | 个 | 30 |  |
|  | 镜子 | 规格：圆角 规格：≥60*180cm | 个 | 1 |  |
|  | 滤光片 | 颜色：黑色 规格：8号磨边加厚 20片 材质：玻璃 | 个 | 20 |  |
|  | 白玻璃片 | 颜色：透明 规格：【加厚≥3毫米】10片 材质：玻璃 | 个 | 10 |  |
|  | 阻燃绝缘垫 | 颜色：绿色 规格：≥1.5米宽*3米长 ≥3.2mm厚，随货带份检测报告 材质：加厚牛筋 阻燃等级：≥B1 | 套 | 1 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K22作业现场安全隐患排除考位设备

      - K21作业现场安全隐患排除考位设备（平地电弧焊）

- 工位基本配置及参数

- 工位主要由损坏电焊机及众多安全隐患组成，满足考生进行安全隐患辨别的考核。

- 平地电弧焊-隐患排查考位，考位空间：不小于3mx3mx2m，隔离外界干扰，工位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“熔化焊接与热切割作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供焊接操作平台、外壳破损焊机、破损二次线、压力不足的灭火器等隐患内容，可满足考生进行隐患排查操作考核；；

- 工位安装要求：

考位根据情况可以使用隔断进行分隔，隔断应当使用防火阻燃、耐高温、坚固耐用的材料。

- 工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 损坏电焊机 | 颜色：蓝色 规格：全铜输出380V专用 额定输入电量≥14.6kvA 空载电压：≥75kv 额定频率：50-60hz | 个 | 1 |  |
|  | 损坏的焊条电弧焊钳、外皮破损的焊机二次线 | 颜色：黑色 规格：≥800A | 个 | 1 |  |
|  | 搭铁夹 | 颜色：银色 规格：≥500A | 个 | 1 |  |
|  | 工作台 | 规格：≥400*500 材质：铸铁 | 件 | 1 |  |
|  | 实物仿真汽油桶 | 颜色：军绿 规格：加厚10升铁盖立式 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真油漆桶 | 颜色：白色 规格：20升卡箍桶 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 纸板或纸团 | 规格：≥50*50CM 4MM | 个 | 1 |  |
|  | 木板或木棍 | 规格：樟子松：≥3*51cm 1根 | 个 | 1 |  |
|  | 压力不足灭火器 | 颜色：红色 规格：5KG灭火器 材质：干粉 | 个 | 1 |  |
|  | 阻燃绝缘垫 | 颜色：绿色 规格：≥1.5米宽*3米长 3.2mm厚，随货带份检测报告 材质：加厚牛筋 | 套 | 1 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

      - K22作业现场安全隐患排除考位设备（平地气焊）

- 工位基本配置及参数

- 平地气焊-隐患排查考位，考位空间：不小于3mx3mx2m，隔离外界干扰，工位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“熔化焊接与热切割作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供操作平台、有问题的气焊枪、老化气管、压力不足的灭火器、乙炔瓶与氧气瓶等隐患内容，可满足考生进行隐患排查操作考核；

- 工位主要由损坏气焊枪及众多安全隐患组成，满足考生进行安全隐患辨别的考核。

- 工位安装要求

考位根据情况可以使用隔断进行分隔，隔断应当使用防火阻燃、耐高温、坚固耐用的材料。

- 工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 破损气焊枪 | 颜色：蓝色 规格：H01-6压力表+6型焊枪+管13米/氧气乙炔 | 个 | 1 |  |
|  | 没有配置回火装置的乙炔表 | 配套设备 | 个 | 1 |  |
|  | 没有配置回火装置的氧气减压表 | 配套设备 | 个 | 1 |  |
|  | 工作台 | 规格：≥400*500 材质：铸铁 | 件 | 1 |  |
|  | 实物仿真汽油桶 | 颜色：军绿 规格：加厚10升铁盖立式 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真油漆桶 | 颜色：白色 规格：20升卡箍桶 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 纸板或纸团 | 规格：≥50*50CM 4MM | 个 | 1 |  |
|  | 木板或木棍 | 规格：樟子松，≥3*51cm 1根 | 个 | 1 |  |
|  | 压力不足灭火器 | 颜色：红色 规格：5KG灭火器 材质：干粉 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真氧气瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真乙炔瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 阻燃绝缘垫 | 颜色：绿色 规格：≥1.5米宽*3米长 3.2mm厚，随货带份检测报告 材质：加厚牛筋 | 套 | 1 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

      - K23作业现场安全隐患排除考位设备（高处气割）

- 工位基本配置及参数

- 工位主要由移动平台、损坏气割枪及众多安全隐患组成，满足考生进行安全隐患辨别的考核。

- 高处气割-隐患排查考位，考位空间：不小于3mx3mx4.5m，隔离外界干扰，工位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“熔化焊接与热切割作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供缺少防护栏的移动操作平台、有问题的气割枪、老化气管、压力不足的灭火器、乙炔瓶与氧气瓶等内容，可满足考生进行隐患排查操作考核；

- 工位安装要求：

考位根据情况可以使用隔断进行分隔，隔断应当使用防火阻燃、耐高温、坚固耐用的材料。

- 工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 没有配置回火装置的乙炔表 | 配套设备 | 个 | 1 | 干扰项 |
|  | 没有配置回火装置的氧气表 | 配套设备 | 个 | 1 |  |
|  | 破损气割枪 | 颜色：铜色 ，配套 | 个 | 1 |  |
|  | 工作台 | 规格：≥400*500 材质：铸铁 | 件 | 1 |  |
|  | 移动式操作平台(门式架), 包括但不限于：防护栏杆、门 架及配件、爬梯、脚轮等 | 门式架，长宽高：≥180*125*190cm、 材质：Q235钢材，钢管直径≥42mm、壁厚≥2mm 2块脚手板（≥400mm） 配套的爬梯 护栏要≥120cm高、两根横杆 | 套 | 1 |  |
|  | 脚手架丝杆万向一体脚轮 | 颜色：红色 规格：≥6寸/可升高万向轮/带制动/配≥35*300加粗调节杆 材质：聚氨酯 | 个 | 4 |  |
|  | 焊渣接火斗 | 颜色：红色 规格：≥610*420*80mm 送链条 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 焊接防火布 | 颜色：红色 尺寸：≥1.5米宽*1米*0.9mm厚 A级防火带防伪报告 材质：硅胶布 规格：一块≥3米 | 米 | 3 |  |
|  | 实物仿真汽油桶 | 颜色：军绿 规格：加厚10升铁盖立式 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真油漆桶 | 颜色：白色 规格：20升卡箍桶 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 纸板或纸团 | 规格：≥50*50CM 4MM | 个 | 1 |  |
|  | 木板或木棍 | 规格：樟子松，≥3*51cm 1根 | 个 | 1 |  |
|  | 压力不足灭火器 | 颜色：红色 规格：5KG灭火器 材质：干粉 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真氧气瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真乙炔瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 阻燃绝缘垫 | 颜色：绿色 规格：≥1.5米宽*3米长 3.2mm厚，随货带份检测报告 材质：加厚牛筋 | 套 | 1 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K31 高处电弧焊考位设备

- 工位基本配置及参数

- 工位由电焊机、焊接平台、器材摆放架等组成，满足考生进行电弧焊实际操作的考核。

- 高处电弧焊考位，位空间：不小于9㎡，隔离外界干扰，工位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“熔化焊接与热切割作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考提供移动式操作平台、电弧焊机等内容，可满足考生进行高处电弧焊真实焊接操作考核；

- 工位安装要求：

考位根据情况可以使用隔断进行分隔，隔断应当使用防火阻燃、耐高温、坚固耐用的材料。

- 工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 焊接可控总电源盒 | 1、实现控制焊机总电源 2、出现危险或否决项时，智能断电 3，漏电保护 4、尺寸：≥205×170×130 mm；电压：220-380V；额定电流：≤32A | 台 | 1 |  |
|  | 器材摆放架 | 颜色：蓝色 规格：≥长80宽40cm高95cm/两层 | 副 | 1 |  |
|  | 火钳 | 颜色：黑色 规格：≥53cm 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 颜色：橙黑 规格：十字≥8x200mm 材质：S2合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 颜色：橙黑 规格：一字≥8x200mm 材质：S2合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 老虎钳 | 颜色：橙黑 规格：≥8寸钢丝钳 材质：合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 簸箕 | 颜色：白色 规格：≥高104cm宽27cm 材质：不锈钢 | 个 | 1 |  |
|  | 清渣锤 | 颜色：黑色 规格 ：≥长265mm宽122mm 材质：碳钢 | 个 | 1 |  |
|  | 焊丝头回收桶 | 颜色：银色 规格：12升 材质：加厚铁皮 | 个 | 1 |  |
|  | 活动扳手 | 颜色：银色 规格：≥10寸 材质：合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 宽刃扁錾 | ≥65x245平口錾子 | 个 | 1 |  |
|  | 角磨机 | ≥710W大功率，≥12500r/min高转速 | 个 | 1 |  |
|  | 铜丝刷 | 原木铜丝刷≥6*16排（小号）3把 | 个 | 1 |  |
|  | 工具袋 | 双层多功能加厚耐磨小号 | 个 | 1 |  |
|  | 干粉灭火器 | 颜色：红色 规格：≥5KG灭火器 材质：干粉 | 个 | 1 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | 颜色：红色 规格：≥5KG灭火器 材质：二氧化碳 | 个 | 1 |  |
|  | 焊条保温桶 | 改进型电焊条保温桶≥5KG（输入60-90v电压 | 套 | 1 |  |
|  | 阻燃绝缘垫 | 颜色：绿色 规格：≥1.5米宽*3米长 3.2mm厚，随货带份检测报告 材质：加厚牛筋 阻燃等级：B1 | 套 | 1 |  |
|  | 扫把 | 颜色：棕色 | 个 | 1 |  |
|  | PVC防弧光门帘 | 颜色：乳白 规格:≥19cm宽 2mm厚 190cm高 | 个 | 1 |  |
|  | 移动式操作平台(门式架), 包括但不限于：防护栏杆、门 架及配件、爬梯、脚轮等 | 门式架，长宽高：≥180*125*190cm、 材质：Q235钢材，钢管直径42mm、壁厚2mm 2块脚手板（400mm） 配套的爬梯 护栏要120cm高、两根横杆 | 米 | 3 |  |
|  | 脚手架丝杆万向一体脚轮 | 颜色：红色 规格：≥6寸/可升高万向轮/带制动/配35*300加粗调节杆 轮子材质：聚氨酯 | 块 | 4 |  |
|  | 焊渣接火斗 | 颜色：红色 规格：≥610*420*80mm 送链条 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 焊接防火布 | 颜色：红色 规格：≥1.5米宽*1米*0.9mm厚 A级防火带防伪报告 材质：硅胶布 | 个 | 1 |  |
|  | 速差自控器(防坠器) | 颜色：绿色 规格：≥150公斤3米 材质：钢轮铁壳 | 个 | 1 |  |
|  | 焊条电弧焊机 | 颜色：蓝色 规格：全铜输出380V专用 额定输入电量14.6kvA 空载电压：75kv 额定频率：50-60hz | 个 | 1 |  |
|  | 电焊钳及配套电缆线 | 颜色：黑色 规格：800A | 个 | 1 |  |
|  | 焊接夹钳及配套电缆线 | 颜色：银色 规格：500A | 个 | 1 |  |
|  | 焊条 | 规格：≥2.5 材质：碳钢 | 条 | 1 |  |
|  | 工作台 | 规格：≥400*500 材质：铸铁 | kg | 1 |  |
|  | 焊接板材 | 定制，尺寸：≥5*150*50mm | 个 | 30 |  |
|  | 实物仿真汽油桶 | 颜色：军绿 规格：加厚10升铁盖立式 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真油漆桶 | 颜色：白色 规格：20升卡箍桶 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 纸板或纸团 | 尺寸：≥50*50CM 4MM | 个 | 1 |  |
|  | 木板或木棍 | 规格：樟子松，≥3*51cm 1根 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真氧气瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真乙炔瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 安全标志 | 内容：必须佩戴安全帽、注意安全、当心高温等， 尺寸：≥30*20cm | 个 | 各1 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K32 二氧化碳保护焊考位设备

- 工位基本配置及参数

- 工位由气保焊机、焊接平台、器材摆放架等组成，满足考生进行二氧化碳保护焊实际操作的考核。

- 二氧化碳保护焊考位，考位空间：不小于9㎡，隔离外界干扰，工位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“熔化焊接与热切割作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供焊接操作平台、二氧化碳保护焊机等内容，可满足考生进行二氧化碳保护焊真实焊接操作考核；

- 工位安装要求：

考位根据情况可以使用隔断进行分隔，隔断应当使用防火阻燃、耐高温、坚固耐用的材料。

- 工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 器材摆放架 | 颜色：蓝色 规格：≥长80宽40cm高95cm/两层 | 副 | 1 |  |
|  | 火钳 | 颜色：黑色 规格：≥53cm 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 颜色：橙黑 规格：十字≥8x200mm 材质：S2合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 颜色：橙黑 规格：一字≥8x200mm 材质：S2合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 老虎钳 | 颜色：橙黑 规格：≥8寸钢丝钳 材质：合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 簸箕 | 颜色：白色 规格：≥高104cm宽27cm 材质：不锈钢 | 个 | 1 |  |
|  | 清渣锤 | 颜色：黑色 规格 ：≥长265mm宽122mm 材质：碳钢 | 个 | 1 |  |
|  | 焊丝头回收桶 | 颜色：银色 规格：12升 材质：加厚铁皮 | 个 | 1 |  |
|  | 活动扳手 | 颜色：银色 规格：≥10寸 材质：合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 宽刃扁錾 | ≥65x245平口錾子 | 个 | 1 |  |
|  | 角磨机 | ≥710W大功率，≥12500r/min高转速 | 个 | 1 |  |
|  | 铜丝刷 | 原木铜丝刷≥6*16排（小号）3把 | 个 | 1 |  |
|  | 工具袋 | 双层多功能加厚耐磨小号 | 个 | 1 |  |
|  | 干粉灭火器 | 颜色：红色 规格：≥5KG灭火器 材质：干粉 | 个 | 1 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | 颜色：红色 规格：≥5KG灭火器 材质：二氧化碳 | 个 | 1 |  |
|  | 阻燃绝缘垫 | 颜色：绿色 规格：≥1.5米宽*3米长 3.2mm厚，随货带份检测报告 材质：加厚牛筋 阻燃等级：B1 | 套 | 1 |  |
|  | 扫把 | 颜色：棕色 | 个 | 1 |  |
|  | PVC防弧光门帘 | 颜色：乳白 规格:≥19cm宽 2mm厚 190cm高 | 个 | 1 |  |
|  | 二氧化碳气体保护焊机 | 颜色：灰白色 规格：电压额定：380v 焊接厚度0.5-7mm 适用焊丝0.8-1.0mm | 套 | 1 |  |
|  | 送丝装置 | 颜色：灰白色 规格：380V | 个 | 1 |  |
|  | 二氧化碳减压器高压表、流量 计及加热器 | 颜色：黄色 规格：≥36V | 个 | 1 |  |
|  | 焊枪 | 规格：国标松下200A 5米 | 个 | 1 |  |
|  | 焊接夹钳及配套电缆线 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 二氧化碳焊丝 | 规格：Φ1.0 | 套 | 1 |  |
|  | 工作台 | 规格：≥400*500 材质：铸铁 | 件 | 1 |  |
|  | 焊接板材 | 定制。尺寸≥5x150x50mm | 个 | 30 |  |
|  | 实物仿真汽油桶 | 颜色：军绿 规格：加厚10升铁盖立式 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真油漆桶 | 颜色：白色 规格：20升卡箍桶 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 纸板或纸团 | 规格：≥50*50CM 4MM | 个 | 1 |  |
|  | 木板或木棍 | 规格：樟子松，≥3*51cm 1根 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真氧气瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真乙炔瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 安全标志 | 内容：必须佩戴安全帽 尺寸：≥30*20cm | 个 | 1 |  |
|  | 安全标志 | 内容：注意安全 尺寸：≥30*20cm | 个 | 1 |  |
|  | 安全标志 | 内容：当心高温 尺寸：≥30*20cm | 个 | 1 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K33 氩弧焊考位设备

- 工位基本配置及参数

- 高处电弧焊考位，考位空间：不小于9㎡，隔离外界干扰，工位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“熔化焊接与热切割作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供焊接操作平台、氩弧焊机等内容，可满足考生进行氩弧焊真实焊接考核；；

- 工位由氩弧焊机、焊接平台、器材摆放架等组成，满足考生进行氩弧焊实际操作的考核。

- （二）工位安装要求：

- 考位根据情况可以使用隔断进行分隔，隔断应当使用防火阻燃、耐高温、坚固耐用的材料。

- （三）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 器材摆放架 | 颜色：蓝色 规格：≥长80宽40cm高95cm/两层 | 副 | 1 |  |
|  | 火钳 | 颜色：黑色 规格：≥53cm 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 颜色：橙黑 规格：十字≥8x200mm 材质：S2合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 颜色：橙黑 规格：一字≥8x200mm 材质：S2合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 老虎钳 | 颜色：橙黑 规格：≥8寸钢丝钳 材质：合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 簸箕 | 颜色：白色 规格：≥高104cm宽27cm 材质：不锈钢 | 个 | 1 |  |
|  | 清渣锤 | 颜色：黑色 规格 ：≥长265mm宽122mm 材质：碳钢 | 个 | 1 |  |
|  | 焊丝头回收桶 | 颜色：银色 规格：12升 材质：加厚铁皮 | 个 | 1 |  |
|  | 活动扳手 | 颜色：银色 规格：≥10寸 材质：合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 宽刃扁錾 | S# ≥65x245平口錾子 | 个 | 1 |  |
|  | 角磨机 | ≥710W大功率，≥12500r/min高转速 | 个 | 1 |  |
|  | 铜丝刷 | 原木铜丝刷≥6*16排（小号）3把 | 个 | 1 |  |
|  | 工具袋 | 双层多功能加厚耐磨小号 | 个 | 1 |  |
|  | 干粉灭火器 | 颜色：红色 规格：≥5KG灭火器 材质：干粉 | 个 | 1 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | 颜色：红色 规格：≥5KG灭火器 材质：二氧化碳 | 个 | 1 |  |
|  | 阻燃绝缘垫 | 颜色：绿色 规格：≥1.5米宽*3米长 3.2mm厚，随货带份检测报告 材质：加厚牛筋 阻燃等级：B1 | 套 | 1 |  |
|  | 扫把 | 颜色：棕色 | 个 | 1 |  |
|  | PVC防弧光门帘 | 颜色：乳白 规格:≥19cm宽 2mm厚 190cm高 | 个 | 1 |  |
|  | 氩弧焊机 | 颜色：灰色 规格：380v 额定输入电流15a 电流调节10~180 | 件 | 1 |  |
|  | 焊枪 | 颜色：黑色主体，粉色枪头 | 个 | 1 |  |
|  | 焊接夹钳及配套电缆线 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 铈钨极 | 规格：≥2.4*150mm 10支/盒 | 盒 | 1 |  |
|  | 氩弧焊丝 | 规格：≥2.5 材质：碳钢 | kg | 1 |  |
|  | 氩气减压器高压表及流量计 | 颜色：黄色 配套 | 个 | 1 |  |
|  | 工作台 | 规格：≥400*500 材质：铸铁 | 件 | 1 |  |
|  | 焊接板材 | 定制。尺寸≥5x150x50mm | 个 | 30 |  |
|  | 实物仿真汽油桶 | 颜色：军绿 规格：加厚10升铁盖立式 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真油漆桶 | 颜色：白色 规格：20升卡箍桶 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 纸板或纸团 | 规格：≥50*50CM 4MM | 个 | 1 |  |
|  | 木板或木棍 | 规格：樟子松，尺寸：≥3*51cm 1根 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真氧气瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真乙炔瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 安全标志 | 内容：必须佩戴安全帽、当心高温、注意安全等 尺寸：≥30*20cm | 个 | 各1 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K34 气焊（割）考位设备

      - K34 气焊考位设备

- （一）工位基本配置及参数

- 工位由气焊枪和气焊操作平台组成，满足考生进行气焊实际操作的考核。

- 气焊考位，考位空间：不小于9㎡，隔离外界干扰，弧光、烟尘干扰，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“熔化焊接与热切割作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供焊接操作平台、气焊枪等内容，可满足考生进行气焊真实焊接操作考核；

- （二）工位安装要求：

考位根据情况可以使用隔断进行分隔，隔断应当使用防火阻燃、耐高温、坚固耐用的材料。

- （三）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 器材摆放架 | 颜色：蓝色 规格：≥长80宽40cm高95cm/两层 | 副 | 1 |  |
| - 2 | 火钳 | 颜色：黑色 规格：≥53cm 材质：铁 | 个 | 1 |  |
| - 3 | 十字螺丝刀 | 颜色：橙黑 规格：十字≥8x200mm 材质：S2合金钢 | 个 | 1 |  |
| - 4 | 一字螺丝刀 | 颜色：橙黑 规格：一字≥8x200mm 材质：S2合金钢 | 个 | 1 |  |
| - 5 | 老虎钳 | 颜色：橙黑 规格：≥8寸钢丝钳 材质：合金钢 | 个 | 1 |  |
| - 6 | 簸箕 | 颜色：白色 规格：≥高104cm宽27cm 材质：不锈钢 | 个 | 1 |  |
| - 7 | 清渣锤 | 颜色：黑色 规格 ：≥长265mm宽122mm 材质：碳钢 | 个 | 1 |  |
| - 8 | 焊丝头回收桶 | 颜色：银色 规格：12升 材质：加厚铁皮 | 个 | 1 |  |
| - 9 | 活动扳手 | 颜色：银色 规格：≥10寸 材质：合金钢 | 个 | 1 |  |
| - 10 | 宽刃扁錾 | S# ≥65x245平口錾子 | 个 | 1 |  |
| - 11 | 角磨机 | ≥710W大功率，≥12500r/min高转速 | 个 | 1 |  |
| - 12 | 铜丝刷 | 原木铜丝刷≥6*16排（小号）3把 | 个 | 1 |  |
| - 13 | 工具袋 | 双层多功能加厚耐磨小号 | 个 | 1 |  |
| - 14 | 干粉灭火器 | 颜色：红色 规格：≥5KG灭火器 材质：干粉 | 个 | 1 |  |
| - 15 | 二氧化碳灭火器 | 颜色：红色 规格：≥5KG灭火器 材质：二氧化碳 | 个 | 1 |  |
| - 16 | 阻燃绝缘垫 | 颜色：绿色 规格：≥1.5米宽*3米长 3.2mm厚，随货带份检测报告 材质：加厚牛筋 阻燃等级：B1 | 套 | 1 |  |
| - 17 | 扫把 | 颜色：棕色 | 个 | 1 |  |
| - 18 | PVC防弧光门帘 | 颜色：乳白 规格:≥19cm宽 2mm厚 190cm高 | 个 | 1 |  |
| - 19 | 乙炔减压阀表 | 配套设备 | 个 | 1 |  |
| - 20 | 氧气减压阀表 | 配套设备 | 个 | 1 |  |
| - 21 | 乙炔氧气双色连体气管 | 颜色：红蓝 内径：≥8mm 尺寸：≥13米 | 根 | 1 |  |
| - 22 | 气焊枪 | 颜色：蓝色 配套设备 | 个 | 1 |  |
| - 23 | 工作台 | 该气割焊台具备灵活的调节功能：垂直高度可在不小于10-80cm范围内调节，水平臂展覆盖不小于20-50cm，并支持操作台面360°自由旋转，能精准适配各种作业需求。 | 件 | 1 |  |
| - 24 | 焊接板材 | 定制。尺寸≥5x150x50mm | 个 | 30 |  |
| - 25 | 实物仿真汽油桶 | 颜色：军绿 规格：加厚10升铁盖立式 材质：铁 | 个 | 1 |  |
| - 26 | 实物仿真油漆桶 | 颜色：白色 规格：20升卡箍桶 材质：铁 | 个 | 1 |  |
| - 27 | 纸板或纸团 | 规格：≥50*50CM 4MM | 个 | 1 |  |
| - 28 | 木板或木棍 | 规格：樟子松，尺寸：≥3*51cm 1根 | 个 | 1 |  |
| - 29 | 实物仿真氧气瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
| - 30 | 实物仿真乙炔瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
| - 31 | 安全标志 | 内容：必须佩戴安全帽、当心高温、注意安全等 尺寸：≥30*20cm | 个 | 各1 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

      - K34高处气割考位设备

- （一）工位基本配置及参数

- 系统能够逻辑化呈现试题流程，支持后续步骤触发后不再重复判断前序步骤，并可设置操作前提条件（“气割操作”需以“先点燃碳化焰，再调节至中性焰”为前提）；

- 工位由气割枪和移动操作平台组成，满足考生进行气焊（割）实际操作的考核。

- 高处气割考位，考位空间：不小于9㎡，隔离外界干扰，弧光、烟尘干扰，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“熔化焊接与热切割作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供移动操作平台、气割枪等内容，可满足考生进行高处气割真实切割操作考核；

- （二）工位安装要求：

考位根据情况可以使用隔断进行分隔，隔断应当使用防火阻燃、耐高温、坚固耐用的材料。

- （三）工位配置清单：

| 序号 | 子件名称 | 性能参数 | 计量单位 | 需用数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 器材摆放架 | 颜色：蓝色 规格：≥长80宽40cm高95cm/两层 | 副 | 1 |  |
|  | 火钳 | 颜色：黑色 规格：≥53cm 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 颜色：橙黑 规格：十字≥8x200mm 材质：S2合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 颜色：橙黑 规格：一字≥8x200mm 材质：S2合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 老虎钳 | 颜色：橙黑 规格：≥8寸钢丝钳 材质：合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 簸箕 | 颜色：白色 规格：≥高104cm宽27cm 材质：不锈钢 | 个 | 1 |  |
|  | 清渣锤 | 颜色：黑色 规格 ：≥长265mm宽122mm 材质：碳钢 | 个 | 1 |  |
|  | 焊丝头回收桶 | 颜色：银色 规格：12升 材质：加厚铁皮 | 个 | 1 |  |
|  | 活动扳手 | 颜色：银色 规格：≥10寸 材质：合金钢 | 个 | 1 |  |
|  | 宽刃扁錾 | S# ≥65x245平口錾子 | 个 | 1 |  |
|  | 角磨机 | ≥710W大功率，≥12500r/min高转速 | 个 | 1 |  |
|  | 铜丝刷 | 原木铜丝刷≥6*16排（小号）3把 | 个 | 1 |  |
|  | 工具袋 | 双层多功能加厚耐磨小号 | 个 | 1 |  |
|  | 干粉灭火器 | 颜色：红色 规格：≥5KG灭火器 材质：干粉 | 个 | 1 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | 颜色：红色 规格：≥5KG灭火器 材质：二氧化碳 | 个 | 1 |  |
|  | 阻燃绝缘垫 | 颜色：绿色 规格：≥1.5米宽*3米长 3.2mm厚，随货带份检测报告 材质：加厚牛筋 阻燃等级：B1 | 套 | 1 |  |
|  | 扫把 | 颜色：棕色 | 个 | 1 |  |
|  | PVC防弧光门帘 | 颜色：乳白 规格:≥19cm宽 2mm厚 190cm高 | 个 | 1 |  |
|  | 门式脚手架 | 门式架，长宽高：≥180*125*190cm、 材质：Q235钢材，钢管直径42mm、壁厚2mm 2块脚手板（400mm） 配套的爬梯 护栏要120cm高、两根横杆 | 套 | 1 |  |
|  | 脚手架丝杆万向一体脚轮 | 颜色：红色 规格：≥6寸/可升高万向轮/带制动/配35*300加粗调节杆 材质：尼龙 | 个 | 4 |  |
|  | 焊渣接火斗 | 颜色：红色 规格：≥610*420*80mm 送链条 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 焊接防火布 | 颜色：红色 规格：≥1.5米宽*1米*0.9mm厚 A级防火带防伪报告 材质：硅胶布 | 米 | 3 |  |
|  | 速差自控器(防坠器) | 颜色：绿色 规格：≥150公斤3米 材质：钢轮铁壳 | 个 | 1 |  |
|  | 乙炔减压器 | 配套设备 | 个 | 1 |  |
|  | 氧气减压器 | 配套设备 | 个 | 1 |  |
|  | 氧气回火防止器 | 配套设备 | 个 | 1 |  |
|  | 乙炔回火防止器 | 配套设备 | 个 | 1 |  |
|  | 割炬 | 颜色：黄铜色 配套设备 | 个 | 1 |  |
|  | 氧气胶管、乙炔胶管 | 颜色：红蓝 内径：≥8mm 尺寸：≥15米 | 根 | 1 |  |
|  | 焊接板材 | 定制 尺寸：≥5x150x100mm | 个 | 15 |  |
|  | 实物仿真汽油桶 | 颜色：军绿 规格：加厚10升铁盖立式 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真油漆桶 | 颜色：白色 规格：20升卡箍桶 材质：铁 | 个 | 1 |  |
|  | 纸板或纸团 | 规格：≥50*50CM 4MM | 个 | 1 |  |
|  | 木板或木棍 | 规格：樟子松，尺寸：≥3*51cm 1根 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真氧气瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 实物仿真乙炔瓶 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 安全标志 | 内容：必须佩戴安全帽、当心高温、注意安全等 尺寸：≥30*20cm | 个 | 各1 |  |
|  | 点火器 | 颜色：红色 规格：枪型点火器 | 个 | 1 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - 焊接气瓶房设备

| 序号 | 设备名称 | 组成 | 性能参数要求 | 用途或功能 | 规格（型号） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶物料及配件 | 乙炔瓶 | 直径：≥φ250mm 瓶体总高：≥（40L)1050±10mm 瓶体总重：≥（40L）40±1kg 许可温度：40℃ 公称工作压力：≥3Mpa 水压实验压力：≥5.2Mpa 气密试验压力：≥3Mpa 充装介质：丙酮，乙炔气体 公称容积：≥40L 瓶体材料：Hp295 设计使用年限：≥30年 公称壁厚：≥4.0mm 执行标准： GB5100《钢质焊接气瓶》 GB11638《溶解乙炔气瓶》 限定压力： 在基准温度15℃时1.56MPa 填料孔隙率应在90%-92%范围 填料的抗压强度应大于1.8MPa | 氧气、乙炔供气装置 | 40L | 1组 |  |
|  |  | 氧气瓶 | 直径：≥φ219mm 气瓶总高：≥（40L）1450±10mm 气瓶总重：≥（40L）43±1Kg 使用环境温度：-20~60°℃ 公称工作压力：≥15MPa 水压试验压力：≥22.5MPa 气密试验压力：≥15MPa 充装介质： 永久气体、高压液化气体 公称容积：≥40L 主体材料：≥37Mn 设计使用年限：≥30年 设计壁厚：≥5.0mm 执行标准： GB5100《钢质焊接气瓶》 |  | 40L | 1组 |  |
|  |  | 二氧化碳气瓶 | 直径：≥φ219mm 气瓶总高：≥（40L）1450±10mm 气瓶总重：≥（40L）43±1Kg 使用环境温度：-20~60°℃ 公称工作压力：≥15MPa 水压试验压力：≥22.5MPa 气密试验压力：≥15MPa 充装介质： 永久气体、高压液化气体 公称容积：≥40L 主体材料：≥37Mn 设计使用年限：≥30年 设计壁厚：≥5.0mm 执行标准： GB5100《钢质焊接气瓶》 |  | 40L | 1组 |  |
|  |  | 氩气瓶 | 直径：≥φ219mm 气瓶总高：≥（40L）1450±10mm 气瓶总重：≥（40L）43±1Kg 使用环境温度：-20~60°℃ 公称工作压力：≥15MPa 水压试验压力：≥22.5MPa 气密试验压力：≥15MPa 充装介质： 永久气体、高压液化气体 公称容积：≥40L 主体材料：≥37Mn 设计使用年限：≥30年 设计壁厚：≥5.0mm 执行标准： GB5100《钢质焊接气瓶》 |  | 40L | 1组 |  |
|  |  | 气瓶固定装置 | 不锈钢材质，用于气瓶固定 | 防止气瓶倾倒或滚动 | 链条40升气瓶固定支架 | 4条 |  |
| 2 | 灭火器 | 干粉灭火器 | 干粉≥5Kg | 扑灭初期火灾 | 5kg灭火器2个+箱子1个 | 4具 | 根据气瓶数量 |
| 3 | 气体管道连接 | 回火防止器 | 预防气焊或气割过程中可能发生的回火，防止火焰进入气瓶引发爆炸 | 防止回火引发乙炔爆炸 | 氧气与乙炔回火器 | 2各 |  |
|  |  | 氧气硬管道 | 碳钢材质，用于运输气体 | 氧气气体运输装置 | 外径20mm内径10mm一米一支壁厚5mm | 若干 |  |
|  |  | 乙炔硬管道 | 碳钢材质，用于运输气体 | 乙炔气体运输装置 | 外径20mm内径10mm一米一支壁厚5mm | 若干 |  |
|  |  | 二氧化碳硬管道 | 碳钢材质，用于运输气体 | 二氧化碳气体运输装置 | 外径20mm内径10mm一米一支壁厚5mm | 若干 |  |
|  |  | 氩气硬管道 | 碳钢材质，用于运输气体 | 氩气气体运输装置 | 外径20mm内径10mm一米一支壁厚5mm | 若干 |  |
|  |  | 直接头 | 镀锌玛钢材质，管道连接 | 气体管道连接件 | 加厚管古内丝DN15（4分）包打压 | 若干 |  |
|  |  | 转弯接头 | 镀锌玛钢材质，管道连接 | 气体管道连接件 | 90度弯头DN15/内径20mm/4分加厚包打压 | 若干 |  |
|  |  | 球阀开关 | 黄铜材质，用于管道气体流量控制 | 气体管流量控制装置 | 中型4分DN15 | 4个 |  |
|  |  | 生料带 | 聚四氟乙烯材质 |  | 【加宽加厚/耐腐蚀】15m*12mm生料带 | 10个 |  |
|  |  | 减压阀 | 输出压力3Mpa，调节范围0.01-0.15Mpa，流量12m³/h | 氧气、乙炔调节装置 | 乙炔减压阀 | 1个 |  |
|  |  |  | 输出压力3Mpa，调节范围0.01-0.15Mpa，流量160m³/h |  | 氧气减压阀 | 1个 |  |
|  |  | 二氧化碳加热表 | 锌合金阀体输入压力15mpa | 二氧化碳气体调节装置 | 二氧化碳减压器 | 1个 |  |
|  |  | 氩气减压表 | 铝合金阀体输入压力15mpa | 氩气调节装置 | 氩气减压器 | 1个 |  |
|  |  | 卡箍 | 不锈钢材质 |  | 6-12mm | 20 |  |
|  |  | 连接头 | 纯铜材质、正丝螺母 |  | M16*1.5正丝转4分 | 2 |  |
|  |  | 连接头 | 纯铜材质、正丝螺母 |  | M16*1.5反丝转4分 | 2 |  |
| 4 | 防爆开关、插座及走线布局 | 乙炔报警器 | 无线传输，无需布线，声光报警，终端显示 | 监测乙炔泄漏 | 无线款氧气探头 | 1台 |  |
|  |  |  |  |  | 无线款乙炔探头 |  |  |
|  |  | 氧气报警器 |  | 防止氧气富集引发燃爆风险 | 无线主机 | 1台 |  |
|  |  | 二氧化碳报警器 |  | 防止二氧化碳气富集引发风险 | 无线主机 | 1台 |  |
|  |  | 氩气报警器 |  | 防止氩气富集引发风险 | 无线主机 | 1台 |  |
|  |  | 防爆照明灯具 | 材质：铝材+钢化玻璃 防爆标志：ExdlIBT6Gb | 避免电火花引发爆炸 | 防爆0.9米双管LED-80W全套 | 4组 | 根据气瓶房数量 |
|  |  | 防爆排风扇 | 风量高达9500m³/h，铜线电机 | 强制通风 | BFAG-200/220V | 4台 |  |
|  |  | 防爆插座 | 额定电流10A、电压220v、IP65防水、防爆等级ExdeIICT6Cb | 避免电火花引发爆炸 | 三防5孔插座 | 4组 |  |
|  |  | 防爆开关 | IP65防水、防爆Ex认证、铝合金外壳 | 避免电火花引发爆炸 | 防爆防水开关双开10A | 4组 |  |
|  |  | 镀锌管 | 镀锌材质 | 用于走线 | 6分（约25mm）*1.5mm壁厚--1米 | 若干 |  |
|  |  | 防爆软管 | 碳钢接头防水防腐，Ex防爆认真、 | 镀锌管与防爆插座的连接 | 6分DN20*300(0.3米）G3/4 | 若干 |  |
|  |  | 镀锌管直接头 | 镀锌玛钢材质，管道连接 | 线路管道连接件 | 加厚管古内丝DN20（6分）包打压 | 若干 |  |
|  |  | 镀锌管转弯接头 | 镀锌玛钢材质，管道连接 | 线路管道连接件 | 90度弯头DN20/内径25mm/6分加厚包打压 | 若干 |  |
| 5 | 应急与标识 | 气瓶状态标签 | 亚克力材质 | 明确气瓶使用状态 | 在用、半瓶、满瓶、空瓶4种状态 | 4块 | 根据气瓶数量 |
|  |  | 安全标识牌 | PVC材质 | 警示危险区域 | “易燃易爆”“禁止烟火” | 4块 |  |
|  |  |  | PVC材质 |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶分区标识牌 | PVC材质 | 防止混放 | “氧气瓶区”“乙炔瓶区” | 4块 |  |
|  |  |  | PVC材质 |  |  |  |  |
|  |  | 危险化学品安全风险告知牌 | PVC材质 | 安全风险告知 | FX116氧气安全风险告知牌\FX115乙炔安全风险告知牌（30x40） | 4快 |  |

  - 登高架设作业安全技术实际操作实物考试装置

    - K11 安全用具考位设备

- （一）工位基本配置及参数

- 安全用具选用考位，考位空间：不小于5㎡，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“登高架设作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供安全帽、坠落悬挂用安全带、工作服，防滑鞋供考生选用，可满足考生进行k11安全用具选用的考试；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 器材摆放架 | 颜色：白色 材质：碳钢 规格:四层主架。尺寸：≥长105*宽50*高200cm | 1 | 个 |  |
|  | 器材摆放架 | 颜色：白色 材质：碳钢 规格:四层副架，尺寸：≥长80*宽50*高200cm | 1 | 个 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：黄 材质：加厚ABS 规格：V型 ，v型，下颚带搭扣 | 1 | 顶 | 实物穿戴 登高配套 K11/K21/K22/K31/K32 |
|  | 坠落悬挂用安全带 | 颜色：红黑 材质：聚酯纤维+金属件 规格：双大钩缓冲包，≥1.8m | 1 | 件 |  |
|  | 安全鞋 | 颜色：棕色 材质：钢头+反绒牛皮 规格：高帮防砸防刺，≥41码 | 1 | 双 |  |
|  | 工作服 | 颜色：棕色 材质：聚酯纤维100% 规格：藏蓝色、尺码：≥3xl | 1 | 套 |  |
|  | 手套 | 颜色：蓝色 材质：棉线 规格：点胶手套550克 | 1 | 双 |  |
|  | 实物穿戴 | 登高配套/K21 | 1 | 套 |  |
|  | 实物穿戴 | 登高配套/K22 | 1 | 套 |  |
|  | 实物穿戴 | 登高配套/K31 | 3 | 套 |  |
|  | 实物穿戴 | 登高配套/K32 | 3 | 套 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：蓝 材质：加厚ABS 规格：v型，下颚带搭扣 | 1 | 顶 | 干扰项穿戴 |
|  | 安全帽 | 颜色：蓝 材质：加厚ABS 规格：v型，下颚带搭扣 | 1 | 顶 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：白 材质：加厚ABS 规格：v型，下颚带搭扣 | 1 | 个 |  |
|  | 工作帽子 | 颜色：藏青色 材质：涤棉细珠帆 规格：≥17cm*6.45cm*10cm | 1 | 个 |  |
|  | 单腰安全带 | 颜色：橙黑色 材质：高强丙纶 规格：≥2米款国标小钩 | 1 | 件 |  |
|  | 坠落悬挂用安全带 | 颜色：橙蓝 材质：涤纶背带 规格：五点欧式单小钩2米 | 3 | 件 |  |
|  | 塑料凉鞋 | 颜色：黑橙 材质：pvc 规格：44/8859 | 1 | 双 |  |
|  | 防静电工作台 | 颜色：白色 材质：冷扎钢+防静电胶皮 规格：≥800*400*750mm | 1 | 个 | 实物工具 |
|  | 软镜子 | 材质：亚克力 规格：圆角≥60*180cm | 1 | 个 |  |
|  | 不锈钢圆管钩 | 颜色：银色 材质：不锈钢 规格：≥22mm | 2 | 个 |  |
|  | 衣架 | 颜色：白色 材质：不锈钢 规格：奶油白防滑衣架 | 1 | 套 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K21 零部件判废考位设备

- （一）工位基本配置及参数

- 零部件判废考位，考位空间：不小于5㎡，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定（应急〔2025〕41号）中“登高架设作业实际操作考场考位主要设备配备表”》要求和考核大纲配置，提供钢管、扣件、安全网、垫板、脚手板、挡脚板、底座供考生进行判废选择，可满足考生进行k21零部件判废的考试；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9 | 有问题的钢管 | 颜色：镀锌色（生锈） 材质：ND40钢管 规格：L≥1m | 根 | 1 |  |
| - 10 | 有问题的钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：钢管 规格：L≥1m | 根 | 1 |  |
| - 11 | 有问题的扣件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）十字扣件 | 个 | 1 |  |
| - 12 | 有问题的扣件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）十字扣件 | 个 | 1 |  |
| - 13 | 有问题的安全网 | 颜色：绿色 材质：A级阻燃全新料 规格：≥2000目，尺寸：≥1.8*6m | 张 | 1 |  |
| - 14 | 有问题的安全网 | 颜色：绿色 材质：A级阻燃全新料 规格：≥2000目，尺寸：≥1.8*6m | 张 | 1 |  |
| - 15 | 垫板 | 颜色：原木色 材质：洋杂木实木板 规格：≥100mm*20mm*1000mm | 个 | 1 |  |
| - 16 | 垫板 | 颜色：原木色 材质：洋杂木实木板 规格：≥200mm*50mm*1000mm | 个 | 1 |  |
| - 17 | 有问题的底座 | 颜色：镀锌色 材质：钢制 规格：≥48mm钢管用 | 件 | 1 |  |
| - 18 | 有问题的底座 | 颜色：镀锌色 材质：钢制 规格：≥48mm钢管用 | 件 | 1 |  |
| - 19 | 有问题的挡脚板 | 颜色：黄黑色 材质：镀锌铁皮 规格：黄黑平板，≥0.16毫米厚1米宽（≥18cm高） | 个 | 1 |  |
| - 20 | 有问题的挡脚板 | 颜色：黄黑色 材质：镀锌铁皮 规格：黄黑平板，≥0.16毫米厚1米宽（≥14.3cm高） | 个 | 1 |  |
| - 21 | 有问题的脚手板 | 颜色：镀锌色 材质：碳钢 规格：≥10*20孔 厚度2mm | 个 | 1 |  |
| - 22 | 有问题的脚手板 | 颜色：镀锌色 材质：碳钢 规格：≥10*20孔 厚度2mm | 个 | 1 |  |
| - 23 | 货架 | 颜色：白色 材质：喷塑钢铁皮 规格：加厚单面主架，≥120*36*190/5层 | 个 | 1 |  |
| - 24 | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K22 作业现场安全隐患排查考位设备

- （一）工位基本配置及参数

- 作业现场安全隐患排查考位，考位空间：不小于5㎡，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“登高架设作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供一个搭建完的脚手架供考生进行安全隐患选择，可满足考生进行K22作业现场安全隐患排查考位的考试；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥2.2m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥2.0m | 3 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥4.6m | 8 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥4.2m | 6 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥5.0m | 2 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥3.5m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥1.1m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥1.8m | 4 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥1.6m | 12 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥0.6m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥2.6m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥3.0m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：ND40钢管 规格：L≥1.2m | 1 | 根 |  |
|  | 连接件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）十字扣件 | 76 | 个 |  |
|  | 连接件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）转向扣件 | 16 | 个 |  |
|  | 连接件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）对接扣件 | 6 | 个 |  |
|  | 底座 | 颜色：镀锌色 材质：钢制 规格：48mm钢管用 | 8 | 个 |  |
|  | 脚手板 | 颜色：颜色 材质：低碳杠杆 规格：≥0.25m(宽)*2m(长)*0.05m（高） | 4 | 件 |  |
|  | 脚手板 | 颜色：颜色 材质：低碳杠杆 规格：≥0.25m(宽)*2.5m(长)*0.05m（高） | 2 | 件 |  |
|  | 安全立网 | 颜色：绿色 材质：A级阻燃全新料 规格：≥2000目，尺寸：≥1.8*6m | 3 | 张 |  |
|  | 安全平网 | 颜色：白色 材质：尼龙绳 规格：≥1.2m*6m【≥10cm网孔】 | 1 | 张 | 防坠网 |
|  | 踢脚板 | 颜色：黄黑色 材质：镀锌铁皮 规格：≥0.18*1m（≥1.5mm厚度黑黄压槽） | 1 | 件 |  |
|  | 扎丝 | 颜色：镀锌色 材质：镀锌铁丝 规格：≥40cm*80根/捆 | 1 | 捆 |  |
|  | 假人 | 颜色：肤色 材质：塑料 规格：身高：≥183cm | 2 | 个 |  |
|  | 安全帽 | 颜色：蓝 材质：加厚ABS 规格：v型，下颚带搭扣 | 2 | 个 |  |
|  | 坠落悬挂用安全带 | 颜色：橙蓝 材质：涤纶背带 规格：五点欧式单小钩，≥2米 | 2 | 件 |  |
|  | 工作服 | 颜色：藏蓝色 材质：聚酯纤维 规格：≥XXXL | 2 | 件 |  |
|  | 安全鞋 | 颜色：棕色 材质：钢头+反绒牛皮 规格：高帮防砸防刺，≥42码 | 2 | 双 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K31 双排钢管落地脚手架考位设备

- （一）工位基本配置及参数

- 双排钢管落地脚手架，考位空间：根据场地实际情况而定，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“登高架设作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供钢管、扣件、安全网、脚手板、挡脚板、底座和各种工具供考生进行脚手架的搭建，可满足考生进行K31双排钢管落地脚手架的考试；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全围栏 | 颜色：红白色 材质：玻璃钢材质 规格：国标加厚高：≥1.2*5米 | 1 | 个 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥2.2m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥2.0m | 2 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥4.6m | 6 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥4.2m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥5.0m | 2 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥3.5m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥1.1m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥1.8m | 4 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥1.6m | 5 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥0.6m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥4.2m | 5 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥4.6m | 3 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥2.0m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥2.6m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥3.0m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥1.2m | 1 | 根 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥1.6m | 8 | 根 |  |
|  | 钢管放置架 | - 尺寸：不低于133*126*55cm， - 材质Q235钢 - 用途：用于放置拆装后的钢管 | 2 | 套 |  |
|  | 连接件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）十字扣件 | 76 | 个 |  |
|  | 连接件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）转向扣件 | 16 | 个 |  |
|  | 连接件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）对接扣件 | 6 | 个 |  |
|  | 底座 | 颜色：镀锌色 材质：钢制 规格：≥48mm钢管用 | 8 | 个 | 底座 |
|  | 扭力扳手 | 颜色：金属色 材质：铬钒合金钢 规格：指针式0-100NM | 2 | 把 |  |
|  | 卷尺 | 颜色：黑色 材质：塑料外壳 规格：≥5*19mm，耐摔包胶款 | 2 | 把 |  |
|  | 铅笔 | 颜色：单色 材质：石墨铅笔 规格：2B*10支 | 1 | 盒 |  |
|  | 铁锤 | 颜色：黄黑色 材质：高碳钢 规格：迷你羊角锤 | 2 | 把 | 铁锤 |
|  | 水平仪 | 颜色：红色 材质：铝合金 规格：高精度数显水平尺500MM（送电池） | 2 | 个 | 水平仪 |
|  | 角度仪 | 颜色：红黑色 材质：树脂外壳 规格：【基础款】塑料外壳-送电池【单面吸磁】 | 2 | 个 | 角度仪 |
|  | 手持电动套筒扳手 | 颜色：红黑色 材质：塑料外壳 规格：无刷L380标准款1电1充标配 10节 | 2 | 个 |  |
|  | 钢丝钳 | 颜色：黄黑色 材质：铬钒合金钢 规格：≥6寸钢丝钳 | 1 | 个 | 钢丝钳 |
|  | 器材摆放架 | 颜色：喷塑 材质：铁皮柜 规格：≥180*85*39cm | 1 | 个 | 工具柜 |
|  | 工具袋 | 颜色：绿色 材质：帆布 规格：≥45*35*14.5cm | 4 | 个 |  |
|  | 周转箱 | 颜色：蓝色 材质：塑料 规格：≥560*420*310 | 2 | 个 |  |
|  | 速差自控器 | 颜色：红色 材质：加厚铝合金外壳 规格：7m双锁止+升级加粗，≥3.4mm钢丝绳 | 2 | 个 |  |
|  | 水平生命线装置 | 材质：不锈钢钢缆 规格：≥6m长 | 1 | 套 |  |
|  | 安全平网 | 颜色：绿色 材质：A级阻燃全新料 规格：≥2000目，尺寸：≥1.8*6m） | 4 | 张 | 安全网 |
|  | 安全立网 | 颜色：白色 材质：尼龙绳 规格：≥1.2m*6m）【≥10cm网孔】 | 2 | 张 | 防坠网 |
|  | 踢脚板 | 颜色：黄黑色 材质：镀锌铁皮 规格：≥0.18*1m（≥1.5mm厚度黑黄压槽） | 3 | 件 |  |
|  | 扎丝 | 颜色：镀锌色 材质：镀锌铁丝 规格：≥40cm*80根/捆 | 2 | 捆 | 扎丝 |
|  | 脚手板 | 颜色：颜色 材质：低碳杠杆 规格：≥0.25m(宽)*2m(长)*0.05m（高） | 4 | 张 |  |
|  | 脚手板 | 颜色：颜色 材质：低碳杠杆 规格：≥0.25m(宽)*2.5m(长)*0.05m（高） | 4 | 张 |  |
|  | 安全标志 | 颜色：红绿黄蓝 材质：PVC 规格：≥20*30cm | 1 | 套 | 安全标志 |
|  | 扫把两件套 | 颜色：白色 材质：塑料 规格：两件套（扫把+簸箕） | 1 | 套 |  |
|  | 铝板标牌 | 颜色：黄色 材质：PT05（雪弗板） 规格：≥20*30cm | 1 | 个 | 禁止攀爬警示牌 |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K32 双排钢管跨越架考位设备

- （一）工位基本配置及参数

- 双排钢管跨越架，考位空间：根据场地实际情况而定，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“登高架设作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供钢管、扣件、底座和各种工具供考生进行跨越架的搭建，可满足考生进行K32双排钢管跨越架的考试；

- 工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全围栏 | 颜色：红白色 材质：玻璃钢材质 规格：国标加厚高：≥1.2*5米 | 个 | 1 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥3.5m | 根 | 8 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥4.2m | 根 | 3 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥3.0m | 根 | 1 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥1.2m | 根 | 1 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥2.3m | 根 | 1 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥1.9m | 根 | 5 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥1.8m | 根 | 8 |  |
|  | 钢管 | 颜色：黄色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥5.0m | 根 | 3 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥4.2m | 根 | 8 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥3.0m | 根 | 1 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥1.2m | 根 | 1 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥2.4m | 根 | 1 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥1.8m | 根 | 7 |  |
|  | 钢管 | 颜色：红色喷塑 材质：DN40钢管 规格：L≥2.8m | 根 | 2 |  |
|  | 钢管放置架 | - 尺寸：不低于133*126*55cm， - 材质 Q235钢 - 用途：用于放置拆装后的钢管 | 2 | 套 |  |
|  | 连接件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）十字扣件 | 个 | 72 |  |
|  | 连接件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）转向扣件 | 个 | 36 |  |
|  | 连接件 | 颜色：红色喷漆 材质：可锻铸铁 规格：国标（45-51mm）对接扣件 | 个 | 8 |  |
|  | 底座 | 颜色：镀锌色 材质：钢制 规格：≥48mm钢管用 | 个 | 8 | 底座 |
|  | 扭力扳手 | 颜色：金属色 材质：铬钒合金钢 规格：指针式0-100NM | 把 | 2 |  |
|  | 卷尺 | 颜色：黑色 材质：塑料外壳 规格：≥5*19mm，耐摔包胶款 | 把 | 2 |  |
|  | 铅笔 | 颜色：单色 材质：石墨铅笔 规格：晨光2B*10支 | 盒 | 1 |  |
|  | 铁锤 | 颜色：黄黑色 材质：高碳钢 规格：迷你羊角锤 | 把 | 2 | 铁锤 |
|  | 手锯 | 颜色：绿黑色 材质：钢材 规格：绿林钢锯手工锯-WLY-Z02，≥6寸 | 把 | 2 |  |
|  | 水平仪 | 颜色：红色 材质：铝合金 规格：高精度数显水平尺500MM（送电池） | 个 | 2 | 水平仪 |
|  | 角度仪 | 颜色：红黑色 材质：树脂外壳 规格：【基础款】塑料外壳-送电池【单面吸磁】 | 个 | 2 | 角度仪 |
|  | 手持电动套筒扳手 | 颜色：红黑色 材质：塑料外壳 规格：无刷L380标准款1电1充标配 10节 | 个 | 2 |  |
|  | 器材摆放架 | 颜色：喷塑 材质：铁皮柜 规格：≥180*85*39cm | 个 | 1 | 工具柜 |
|  | 工具袋 | 颜色：绿色 材质：帆布 规格：≥45*35*14.5cm | 个 | 4 |  |
|  | 周转箱 | 颜色：蓝色 材质：塑料 规格：≥560*420*310 | 个 | 2 |  |
|  | 速差自控器（防坠器） | 颜色：红色 材质：加厚铝合金外壳 规格：≥7m双锁止+升级加粗不小于3.4mm钢丝绳 | 个 | 2 |  |
|  | 水平生命线装置 | 材质：不锈钢钢缆 规格：≥6m长 | 套 | 1 |  |
|  | 安全标志 | 颜色：红绿黄蓝 材质：PVC 规格：≥20*30cm | 套 | 1 | 安全标志 |
|  | 扫把两件套 | 颜色：白色 材质：塑料 规格：两件套（扫把+簸箕） | 套 | 1 |  |
|  | 铝板标牌 | 颜色：黄色 材质：PT05（雪弗板） 规格：≥20*30cm | 个 | 1 | 禁止攀爬警示牌 |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

  - 高处安装、维护、拆除作业安全技术实际操作实物考试装置

    - K11安全用具考位设备

（一）工位基本配置及参数

- 安全用具考位，考位空间：不小于5㎡，考位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高处安装、维护、拆除作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，考位内包含符合国标的防护用品，以及对应的损坏的、不达标的防护用品作为混淆项，满足安全用具的选择和使用的实操需求，支持考生掌握规范操作流程；安全用具考位主要包含：安全防护用品、器材摆放架、工作台等实物设备，整个工位划分为操作区与归还区，考生在操作区进行安全用具的选择和使用，考试完成后到归还区归还安全用具，两区互不干扰。

- 安全用具考位划分为操作区与归还区，考生在操作区进行安全用具的选择和使用，考试完成后到归还区归还安全用具，两区互不干扰；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 劳保手套 | 材质：棉麻 颜色：蓝色 尺寸：550克 规格：点胶手套、弹性腕口 | 20 | 双 | 实物穿戴 |
|  | 安全帽 | 材质：ABS 颜色：蓝色 最大承重：4900N | 8 | 顶 |  |
|  | 安全带(五点式) | 材质：涤纶背带、聚酯纤维+合金钢 ；颜色：蓝色 ；规格：坠落悬挂式-缓冲单大钩安全绳1.2米 | 8 | 件 |  |
|  | 防滑鞋 | 材质：反绒牛皮鞋面 颜色：米棕 规格：高帮四季款；尺寸：≥44码 | 4 | 个 |  |
|  | 防滑鞋 | 材质：反绒牛皮鞋面 颜色：米棕 规格：高帮四季款；尺寸：≥40码/42码 | 各2 | 双 |  |
|  | 棉涤工作服 | 材质：棉混纺布 颜色：灰色 尺寸4xl | 4 | 件 |  |
|  | 棉涤工作服 | 材质：棉混纺布 颜色：灰色 尺寸：2xl/3xl | 各2 | 件 |  |
|  | 反光背心 | 材质：径编布 颜色：荧光黄 尺寸：XL | 2 | 件 |  |
|  | 反光背心 | 材质：径编布 颜色：荧光黄 尺寸：2XL/3XL | 各3 | 件 |  |
|  | 安全帽 | 材质：ABS 最大承重：4900N | 3 | 顶 | 干扰项穿戴 |
|  | 工作帽子 | 材质：涤棉细珠帆 颜色：藏青色 | 1 | 顶 |  |
|  | 安全带（五点式） | 材质：涤纶背带、聚酯纤维+合金钢 颜色：橙色 尺寸：欧式单小钩安全绳2米 | 3 | 件 |  |
|  | 单腰式安全带 | 材质：高强丙纶 颜色：橙色 尺寸：单腰式安全带2米小钩 | 1 | 件 |  |
|  | 防滑鞋 | 材质：反绒牛皮鞋面 颜色：米棕 规格：高帮四季款；尺寸：44码 | 1 | 个 |  |
|  | 塑料凉鞋 | 材质：PVC防滑软底 颜色：黑橙；尺码：44码 | 1 | 双 |  |
|  | 镜子 | 材质：亚克力 尺寸：≥60*180cm | 1 | 个 |  |
|  | 防静电工作台 | 材质：防静电胶皮、冷轧钢 颜色：白色 尺寸：≥800*400*750mm | 1 | 个 |  |
|  | 器材摆放架 | 材质：钢 颜色：白色 尺寸：≥180*40*200cm | 1 | 个 |  |
|  | 304不锈钢衣架 | 材质：不锈钢 尺寸：≥40cm | 1 | 个 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K21零部件判废考位设备

（一）工位基本配置及参数

- 零部件判废考位，考位空间：不小于5㎡，考位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高处安装、维护、拆除作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供零部件问题排查的实操内容，支持考生掌握规范操作流程；

- 零部件判废考位内配置了安全操作技术中各考位需要用到的零部件，并且对零部件进行破坏操作，考生需要正确判断出各零部件存在的问题，保证考生掌握所需安全知识；

- 零部件判废考位内包含一台零部件展示架，展示架放置安全操作技术中各考位需要用到的零部件，并且对零部件进行二次改造，制作判废点，考生需要正确判断出各零部件存在的问题，保证考生掌握所需安全知识。

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 脚轮 | 材质：钢和尼龙 颜色：红色 尺寸：≥6寸 承重：≥1200斤；工艺：需人为让轮子的制动失效 | 1 | 个 | 制动失轮子 |
|  | 爬梯 | 材质：铝合金 颜色：白色 承重：≥300斤；工艺：需人为去掉一根爬梯档 | 1 | 个 | 缺档的爬梯 |
|  | 单侧门架 | 材质：钢；颜色：原色；工艺：人为使门架变形 | 1 | 个 | 严重变形的单侧门架 |
|  | 扣件 | 材质：铸铁 颜色：红色 定制；工艺：人为使扣件出现裂纹 | 1 | 个 | 有裂纹的扣件 |
|  | 钢丝绳 | 材质：钢 颜色：灰色 规格：≥8.3/1m；工艺：需人为让钢丝绳断股 | 1 | 米 | 断股的钢丝绳 |
|  | 钢丝绳 | 材质：钢 颜色：灰色 规格：≥8.3/1m；工艺：需人为让钢丝绳绳芯挤出 | 1 | 米 | 绳芯挤出的钢丝绳 |
|  | 安全锁 | 材质：铝合金 颜色：银灰色 工艺：需人为修改保质期为过期，可以发库存坏掉的 | 1 | 个 | 过期安全锁 |
|  | 配重块 | 材质：水泥 颜色：灰色 规格：≥25kg；工艺：人为碎裂 | 1 | 个 | 风化碎裂配重块 |
|  | 提升机 | 材质：钢 颜色：篮色 工作电压：≥330V；工艺：需人为破坏：导线裸露、电机缺失滑降手柄 | 1 | 个 | 导线裸露、电机缺失滑降手柄的提升机 |
|  | 柔性导轨 | 材质：丙纶 颜色：白色 最大承重：≥2400公斤；工艺：人为断裂 | 2 | 米 | 断裂的高空作业柔性导轨 |
|  | 自锁器 | 材质：钢 颜色：银白色反光 规格：A止坠器；工艺：人为损坏 | 1 | 个 | 损坏的自锁器 |
|  | 下降器 | 材质：铁 颜色：银白 规格：C款U型卸扣M22；工艺：人为在下降器上制造焊接痕迹 | 1 | 个 | 存在焊接痕迹的下降器 |
|  | 下降器 | C款U型卸扣M22；工艺：人为制造下降器螺纹磨损 | 1 | 个 | 螺纹磨损严重的D形下降器 |
|  | 工作绳 | 材质：涤纶 颜色：蓝色 承重：≥2500公斤；工艺：人为剪断再打结接上 | 1 | 米 | 打结接长的高空作业涤纶绳 |
|  | 座板 | 材质：榆木 颜色：棕色 规格：榆木6层吊带加挂点 带长≥56厘米；工艺：人为将座板制造裂纹 | 1 | 个 | 木板有裂纹的单人吊具座板 |
|  | 器材摆放架 | 材质：钢 颜色：灰白； 规格：≥120*36*190/5层 | 1 | 个 | K21货架 |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K22作业现场安全隐患排除考位设备

（一）工位基本配置及参数

- 作业现场安全隐患排除考位，配备了安全操作技术中各考位的主要设备，作业现场安全隐患排除考位，配备了安全操作技术中各考位的主要设备：门式架平台搭设脚手架、扣件式钢管脚手架、吊篮清洗作业设备、单人吊具清洗作业设备、登塔作业的铁塔、登杆作业的水泥杆，在每台设备基础上都进行安全隐患的设计，考生需要正确判断出各设备中存在的隐患点，保证考生掌握所需安全知识；考生需要正确判断出各设备中存在的隐患点，保证考生掌握所需安全知识。

- 作业现场安全隐患排除考位，考位空间：不小于5㎡，考位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高处安装、维护、拆除作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供作业现场安全隐患排除的实操内容，支持考生掌握规范操作流程；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 隐患平台搭设门式架 | 材质：钢 颜色：灰白色 规格：门式架，长宽高：≥180*125*190cm、 材质：Q235钢材，钢管直径：≥42mm、壁厚：≥2mm 配套的爬梯 护栏：≥120cm高、两根横杆 万向轮≥4个 脚手板≥1套 | 1 | 套 |  |
|  | 隐患平台搭设扣件架 | 选用外径Φ48.3mm壁厚≥3.5mm的钢管 立杆（黄色）≥320cm*4根 横向水平杆（黄色）≥150cm*11根 纵向水平杆（黄色）≥200cm*10根 斜拉杆（黄色）≥170cm*4根 十字扣件（红色）*≥42个 转向扣件（红色）*≥8个 万向轮≥4个 脚手板≥1套 挡脚板≥1套 | 1 | 套 |  |
|  | 隐患铁塔 | 材质：铸铁镀锌 ；颜色：银 ；规格：塔身锈蚀、缺失螺丝、塔脚变形的铁塔 | 1 | 套 |  |
|  | 隐患电杆 | 材质：水泥 ；颜色：灰色 ；规格：有裂纹、倾斜、斜拉线不受力的电杆 | 1 | 套 |  |
|  | 隐患吊篮清洗作业设备 | 材质：钣金；颜色：黄、蓝、灰；规格：≥2.7*2.7*3m | 1 | 套 |  |
|  | 隐患单人吊具清洗作业设备 | 材质：钣金；颜色：黄、蓝、灰；规格：≥2.0*1.8*2.8m | 1 | 套 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K31平台搭设与拆除考位设备

（一）工位基本配置及参数

- 平台搭设考位选用符合国标要求的门式平台搭设脚手架和扣件式平台搭设脚手架，工位内设置有零部件放置区域、搭建区域，上方配置两套速差自控器器，保障考核过程的安全，满足安全考试需求；

- 平台搭设与拆除考位主要设备包含：门式脚手架1套、扣件式钢管脚手架1套、工具柜1台、脚手架零件放置架3件、速差自控器2套、相关作业工具等，工位设置了搭建区域与零部件放置区域。

- 移动平台考位，考位空间：根据场地实际情况而定，工位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高处安装、维护、拆除作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供门式脚手架的搭设与拆除、扣件式脚手架的搭设与拆除的实操内容，支持考生掌握规范操作流程；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门式架钢管移动平台 | 材质：Q235钢材；颜色：钢原色；规格：长宽高：≥180*125*190cm；购买详情：门式架，长宽高：≥180*125*190cm，材质Q235钢材，钢管直径42mm，壁厚2mm， 2块≥400mm宽脚手板，配套的爬梯，护栏≥120cm高，两根横杆 | 1 | 套 |  |
|  | 移动平台（扣件架） | 选用外径Φ48.3mm壁厚≥3.5mm的钢管 立杆（黄色）≥320cm*4根 横向水平杆（黄色）≥150cm*11根 纵向水平杆（黄色）≥200cm*10根 斜拉杆（黄色）≥170cm*4根 十字扣件（红色）*≥42个 转向扣件（红色）*≥8个 万向轮≥4个 脚手板≥1套 挡脚板≥1套 | 1 | 套 |  |
|  | 挡脚板 | 材质：镀锌铁皮；颜色：黄黑；规格：黑黄压槽：≥1.5毫米厚/高18厘米/长1.25米 | 2 | 块 |  |
|  | 挡脚板 | 材质：镀锌铁皮；颜色：黄黑；规格：黑黄压槽：≥1.5毫米厚/高18厘米/长1.8米 | 4 | 块 |  |
|  | 挡脚板 | 材质：镀锌铁皮；颜色：黄黑；规格：黑黄压槽：≥1.5毫米厚/高18厘米/长1.4米 | 2 | 块 |  |
|  | 爬梯 | 材质：铝合金；颜色：银色；规格：≥2.5m直梯+钩子 | 1 | 个 |  |
|  | 冲压脚手板 | 材质：镀锌铁；颜色：银色；规格：≥2米长【1.8毫米厚】/25厘米宽x5厘米高 | 4 | 块 |  |
|  | 扣件放置箱 | 材质：塑料；颜色：白色；规格：白色无盖/外径52*38*29cm | 1 | 个 |  |
|  | 速差自控器(防坠器) | 材质：GB24544-2009国标材质；规格：单壳款-5米-钢丝绳直径5mm锁止临界速度：1m/s | 1 | 个 |  |
|  | 安全围栏 | 材质：玻璃钢；颜色：红白；尺寸：≥1.2*3.5米 | 1 | 个 |  |
|  | 器材摆放架 | 材质：钢 颜色：灰白色 规格：通玻对开柜/ | 1 | 个 |  |
|  | 干扰项脚轮 | 材质：尼龙；颜色：白色；规格：不带制动 | 8 | 个 |  |
|  | 脚轮 | 材质：尼龙；颜色：红色；规格：可升高万向轮/带制动/配，≥30*270调节杆 | 8 | 个 |  |
|  | 水平仪 | 材质：铝合金；规格：≥500*49*23cm；参数：数显水平尺：≥500MM | 1 | 个 |  |
|  | 手持电动套筒扳手 | 材质：塑料 颜色：黑红 规格：无刷L380标准款 | 2 | 个 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K32吊篮清洗作业考位设备

（一）工位基本配置及参数

- 吊篮考位，考位空间：根据场地实际情况而定，考位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高处安装、维护、拆除作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供吊篮清洗作业实操内容，支持考生掌握规范操作流程；

- 吊篮清洗作业考位内包含：吊篮清洗作业设备1套、工具柜1台、绝缘胶垫一张、相关作业工具等。

- 吊篮清洗作业平台设置有真实墙体，墙体平台上装有吊篮悬架，底部装有真实的吊篮与提升机，升高高度大于2m，还原真实操作场景，让考生高效考试，设备安全可靠，设有限速保护，断绳防倾斜保护，有效保证考生安全，钣金表面进行镀锌及喷漆处理，有效延长使用寿命；

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 吊篮清洗作业设备 | 设备尺寸：长不小于2.7米、宽不小于2.8米、总高不小于4.8米（其中台面高约2.4米），承重不小于2吨 设备参数： 1.吊篮长度:不小于1.5m 2.提升速度:不小于8-10m/min 3.制动力矩:不小于15Nm 4.提升机功率:不小于2*1.5kw 5.钢丝绳:不小于直径8.3mm 50米 6.安全绳：不小于丙纶绳 1根7米 7.电源:380V 8.配重块:不小于40块 9.表面处理:喷漆，镀锌 10.吊篮装置:限速保护，断绳防倾斜保护，上限位保护，手动释放 11.配电箱:支持急停功能，有线控手柄，线缆长度不小于2米 12.悬架一套：悬挂机构前梁伸出长度不小于0.5m，悬挂机构调节高度不小于 1.8-2.4m 13.吊篮设备主支撑件采用80*80方管，高度不小于2.4米 14.女儿墙不小于2.7*1.4*0.1米 15.悬架平台采用花纹钢防滑，操作空间不小于1.3*2.6米，设置防护围栏高度不小于1.2米，设置挡脚板高度不小于18厘米 16.前面板（不含女儿墙）不小于2.7*2.4米，整体设计30*30方管加强结构，厚度不小于3厘米 17.楼梯净宽不小于0.75米 18.侧封板预留不小于1.8m*0.85m的空间，用于放置器材摆放架 19.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。 （投标文件需提供以上三维场景的设计照片，同时提供不少于2张不同角度实物设备的实拍照片，验证设备真实性） | 1 | 套 |  |
| - 2. | 安全围栏 | 材质：玻璃钢；颜色：红白；尺寸：≥1.2*3.5米 | 1 | 个 |  |
| - 3. | 橡胶胶垫 | 材质：橡胶夹布三层；颜色：黑色；尺寸：≥2*1米 | 1 | 个 |  |
| - 4. | 器材摆放架 | 材质：钢；颜色：灰白；尺寸：≥高1800*宽850*深390mm | 1 | 个 |  |
| - 5. | 配重块 | 材质：水泥 颜色：灰色 规格：≥25kg | 52 | 个 |  |
| - 6. | 安全绳 | 材质：涤纶 颜色：蓝色 承重：≥2500公斤 | 7 | 米 |  |
| - 7. | 安全绳自锁器 | 材质：钢 颜色：银白色反光 规格：A止坠器 | 1 | 个 |  |
| - 8. | 低压验电笔 | 材质：塑料 颜色：黑白 工作电压：100-500V | 1 | 个 |  |
| - 9. | 清洗作业工具 | 材质：塑料 颜色：绿色 规格：挂刷两用 | 1 | 个 |  |
| - 10. | 工具桶 | 材质：纺织布 颜色：米白色 规格：小号钢丝底 | 1 | 个 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

- （二）工位配置清单：

    - K33单人吊具清洗作业考位设备

（一）工位基本配置及参数

- 考位设置有真实墙体，墙体平台上装有进行单人吊具作业所需的悬挂点，考生需要在上方绑好安全绳、工作绳、座板装置、安全防护装置后，进行下降，完成清洗作业，覆盖真实单人吊具作业的全流程操作；

- 单人吊具清洗作业考位主要包含：单人吊具清洗作业设备1套、工具柜1台、防坠垫一张、相关作业工具等。

- 单人吊具考位 ，考位空间：根据场地实际情况而定，考位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高处安装、维护、拆除作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供单人吊具清洗作业实操内容，支持考生掌握规范操作流程；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 单人吊具清洗设备 | 设备尺寸：长不小于2.7米、宽不小于2.2米、总高不小于3.3米（其中台面高约2.4米），承重不小于500KG。 设备参数： 1.单人吊具清洗作业设备主支撑件采用80*80方管，高度不小于2.4米 2.女儿墙不小于2.7*0.9*0.4米 3.下降平台采用花纹钢防滑，装有两个绳索挂点，操作空间不小于1.1*2.6米，设置防护围栏高度不小于1.2米，设置挡脚板高度不小于18cm 4.前面板（不含女儿墙）不小于2.7m*2.4m，整体设计30*30方管加强结构，厚度不小于3厘米 5.配重块：不少于24块 6.楼梯净宽不小于0.75米 7.侧封板预留不小于1.8m*0.85m的空间，用于放置器材摆放架 8.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297)的有关要求。 9.挂点装置应符合现行标准《坠落防护挂点装置》(GB30862)的有关要求。 10.工作绳、安全绳应符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 11.下降器应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)的有关要求。 12.连接器应符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469)的有关要求。 13.自锁器应符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。 （投标文件需提供以上三维场景的设计照片，同时提供不少于2张不同角度实物设备的实拍照片，验证设备真实性） | 1 | 套 |  |
| - 2. | 安全围栏 | 材质：玻璃钢；颜色：红白；尺寸：≥1.2*3.5米 | 1 | 个 |  |
| - 3. | 器材摆放架 | 材质：钢；颜色：灰白；尺寸：≥高1800*宽850*深390mm | 1 | 个 |  |
| - 4. | 安全绳 | 材质：高强丙纶；颜色：白色；规格：直径≥16mm；承重：≥2600公斤 | 7 | 米 |  |
| - 5. | 工作绳 | 材质：涤纶；颜色：蓝色；规格：直径≥16mm；承重：≥2500公斤 | 7 | 米 |  |
| - 6. | 安全防护垫 | 材质：加厚帆布内置海绵；颜色：军绿色；规格：≥2米2米30密度35折叠款 | 1 | 个 |  |
| - 7. | 座板装置 | 材质：榆木+织带；颜色：橙色；规格：榆木6层吊带加挂点 带长≥56厘米 | 1 | 个 |  |
| - 8. | 连接器 | 材质：合金钢；颜色：银色；规格：≥60mm*110mm | 1 | 个 |  |
| - 9. | 安全绳自锁器 | 材质：钢 颜色：银白色反光 规格：A止坠器 | 1 | 个 |  |
| - 10. | 下降器 | 材质：钢 颜色：黑色 规格：大牛角黑色 | 1 | 个 |  |
| - 11. | 下降器 | 材质：不锈钢；颜色：银色；规格：C款U型卸扣M22 | 1 | 个 |  |
| - 12. | 工具袋 | 材质：帆布；颜色：军绿色；规格：≥长宽高35*18*30cm | 1 | 个 |  |
| - 13. | 清洗作业工具 | 材质：塑料 颜色：绿色 规格：挂刷两用 | 1 | 个 |  |
| - 14. | 体重秤 | 材质：钢板等混合材质；颜色：白色；规格：≥120公斤 | 1 | 个 |  |
| - 15. | 配重块 | 材质：水泥 颜色：灰色 规格：≥25kg | 24 | 个 |  |
| - 16. | 速差自控器(防坠器) | 材质：GB24544-2009国标材质；规格：单壳款-5米-钢丝绳直径5mm"锁止临界速度：1m/s 最大工作负荷：150kg 锁止距离：≤0.2m 整体破坏负荷：≤8900N" | 1 | 个 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

    - K34登杆登塔考位设备

（一）工位基本配置及参数

- 按照真实铁塔结构制作高度不低于4米铁塔，配置真实的水泥杆（水泥杆露出地面部分不小于4米），切铁塔和电杆的规格可根据考点环境进行定制，考试过程中各考核点均按照最新标准题库设计，并设有多处防坠落装置，还原真实场景，保障考生安全，满足考生高效考试；

- 登杆登塔考位主要包含：4米以上国标铁塔1台、4米以上国标电杆1根、速差自控器2套、防坠垫一张、相关作业工具等。

- 登杆登塔考位，考位空间：根据场地实际情况而定，考位设备配备标准，严格按照《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“高处安装、维护、拆除作业实际操作考场考位主要设备配备表”要求和考核大纲配置，提供登杆登塔作业实操内容，支持考生掌握规范操作流程；

- （二）工位配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 最小数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 铁塔 | 材质：铸铁表面镀锌 颜色：银色 规格：定制适合现场高度的铁塔： 要求： 1.内部斜杆采用交叉十字形； 2.滑轨及脚钉按照规范设计； 3.四根主支架采用L75*6的规格 4.地面四脚固定带螺栓； 5.顶部按照图示打孔； 6.外观：色泽均匀，漆色完整； 7.整批：无泡，无裂纹，无撞伤 8.附着力：经锤击五次，外层无脱落，无凸起 9.锌层厚度：95um 10.耐腐蚀性：经硫酸铜溶液，浸蚀四次无露铁 11.纵向抗拉强度：≥110KN/m 12.横向抗拉强度：≥110KN/m 13.纵横向 2%伸长率时的抗拉强度：≥38.5KN/m 14.纵横向 5%伸长率时的抗拉强：≥77.0KN/m 15.纵横向标称伸长率：8.0-13.0% 16.幅宽：4.5m 17.单位面积质量：≥170g/㎡ （投标文件需提供以上1.三维场景的设计照片。2.同时提供不少于2张不同角度实物设备的实拍照片，验证设备真实性。3.需提供产品质量证明书、产品质量证明书、产品检测报告） | 1 | 个 | 根据现场高度定制 |
| - 2. | 电杆 | 材质：水泥 颜色：灰色 规格：定制高度 | 1 | 根 | 根据现场高度定制 |
| - 3. | 安全防护垫 | 材质：加厚帆布内置海绵；颜色：军绿色；规格：≥2米2米30折叠密度50/中间带25厘米孔方垫 | 1 | 件 |  |
| - 4. | 围杆带 | 材质：涤纶 颜色：黄色 最大承重：≤2200kg | 1 | 件 |  |
| - 5. | 安全围栏 | 材质：玻璃钢；颜色：红白；尺寸：≥1.2*3.5米 | 1 | 个 |  |
| - 6. | 器材摆放架 | 材质：钢；颜色：灰白；尺寸：≥高1800*宽850*深390mm | 1 | 个 | K3工具柜 |
| - 7. | 脚扣 | 材质：锰钢 颜色：黄绿色 单只承重：≥承重320斤 | 1 | 双 |  |
| - 8. | 电杆横担 | 材质：镀锌钢 颜色：银色 规格：≥50厘米二线担+200抱箍+瓷瓶 适用19-20厘米 | 1 | 个 |  |
| - 9. | 抱箍 | 材质：铁艺表面喷塑 颜色：灰色 规格：≥直径200mm | 1 | 件 |  |
| - 10. | 绝缘手套 | 材质：橡胶 颜色：黄黑 规格：盛安400v绝缘手套 | 4 | 双 |  |
| - 11. | 速差自控器(防坠器) | 材质：GB24544-2009国标材质；规格：单壳款-5米-钢丝绳直径5mm"锁止临界速度：1m/s 最大工作负荷：≤150kg 锁止距离：≤0.2m 整体破坏负荷：≤8900N" | 2 | 个 | 根据现场高度定制 |
| - 12. | 连接器 | 材质：合金钢 颜色：银白色 最大承受重量：≤2500kg | 2 | 个 |  |
| - 13. | 导轨防坠器 | 材质：合金钢 颜色：银白色 规格：导轨止坠器 | 1 | 个 |  |
| - 14. | 工具袋 | 材质：帆布 颜色：绿色 规格：≥15寸/35*30*11.5 | 1 | 个 |  |
| - 15. | 传递绳 | 材质：涤纶 颜色：红色 规格：标准版12mm5米，最大承重≤2400kg | 1 | 根 |  |
| - 16. | 扳手 | 材质：铸铁 颜色：银白色 规格：≥10寸250mm | 1 | 个 |  |
| - 17. | 卷尺 | 材质：塑料合金钢 颜色：黑色 规格：≥5*19mm | 1 | 个 |  |
| - 18. | 铁锤 | 材质：高碳钢 颜色：黑红 规格：250g一体式羊角锤 | 1 | 个 |  |
| - 19. | 手持电动套筒扳手 | 材质：塑料 颜色：黑红 规格：无刷L380标准款 | 1 | 个 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

- 作业现场应急处置实际操作实物考试装置

  - K41触电事故现场应急处置考位设备

实操工位配置：

工位面积：不小于5㎡，工位设备配备标准，严格对标《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中“触电事故现场应急处置考位”要求。

工位内配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模拟人 | 1、采用热塑弹性体混合胶材料，具有高强度、耐老化、抗撕拉等特质，经注塑机高温压制而成，安全、环保、无毒； 2、手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观，便于操作定位，消毒清洗不变形，拆装更换方便； 3、头可水平转动180度模拟观察口腔有无异物和清除口腔异物； 4、可立可卧，方便携带半身模拟人加底座设计，可以站立，也可以平放。 | 1 | 套 |  |
|  | 墙面置物架 | 尺寸：≥50x30cm | 2 | 块 |  |
|  | 挂钩 | 材质：塑料 最大承重：15-20kg | 1 | 只 |  |
|  | 绝缘鞋 | 尺码：≥44码 绝缘性：≥10KV 功能：防砸防刺穿 颜色：黑色 | 1 | 双 |  |
|  | 木棍 | 长度：≥180cm 直径：≥2.5cm 材质：樟子松 表面：纹理清晰、打磨光滑 功能：结构耐用、稳固承重 | 2 | 根 |  |
|  | 棉纱手套 | 品牌：鲁贸 颜色：白色 | 2 | 双 |  |
|  | 电源盒（带线） | 规格：P400/32A空开 | 1 | 套 |  |
|  | 工位配套辅材 | 按需配置，按需施工 | 1 | 批 |  |

  - K42单人徒手心肺复苏操作设备

一、单人徒手心肺复苏操作考培系统功能

1、考试知识点符合国家实操考试标准内容要求；

2、系统登录默认方式为：准考证号输入登录，支持用户定制其他登录方式，如：二代身份证读取验证登录、人脸识别登录等；

3、触摸屏工作主机采用一体化终端设计，智能化人机交互，外观造型轻巧大方，简洁美观；

4、功能满足考试大纲考点要求，识别和记录功能包括吹气识别、按压识别、查看瞳孔动作识别、拍打呼叫动作识别、松开上衣动作识别、颈部动脉检查动作识别；

5、具备培训、考试和训练三种工作模式：培训和训练操作下有语音提示，考试模式下无语音提示；

6、采集考生对模拟人的操作数据，并以该数据作为评分的依据；

7、考试结束后系统自动上传成绩到综合管理系统，自动统计考生全部分数；

8、人机触屏一体机交互模式，可在一体机上实现登录、开始考试、查看成绩、分析成绩、语音播报功能；

9、考试触摸终端距离地距离不高于地面30CM，以便考生在实际操作考试时能够方便实现人机互动；

10、考试时间可进行倒计时设置；

11、考试时间为：3分钟；时间可配置；

二、设备参数

1、考培主机：

电源：AC220±10%V，50HZ；额定功率：不大于100w；CPU：IntelI5及以上；内存：不小于4G；硬盘：不小于120G固态硬盘；屏幕：触摸屏，不小于19寸；

2、模拟假人

全身人体模型要求面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发等采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，可以记录按压、抬头、吹气等动作参数。

3、地垫

防震泡沫地垫，厚度不小于20mm，尺寸：不小于2m*1m；

  - K43灭火器选择与使用设备

一、灭火器选择和使用实际操作考培系统功能

1、按照国家安全生产监督管理总局《灭火器选择和使用》研制，采用“虚拟画面+实物灭火器”的综合解决方案，满足标准中要求的训练和考试。

2、系统登录默认方式为：准考证号输入登录，支持用户定制其他登录方式，如：二代身份证读取验证登录、人脸识别登录等；

3、使用仿真灭火器，可以让考生真实的操作，但操作过程中无需耗材，无废料产生；

4、智能记录和分析每一步实训操作，给出错误分析或按照标准智能评分；

5、虚拟的仿真实物如火焰、烟雾、风等，灭火操作真实，能迅速恢复待训练/待考状态；

6、考试结束后系统自动上传成绩到综合管理系统，自动统计考生全部分数；

7、一体化设计，方便安装和移动；模拟火灾显示画面不小于55英寸

8、体感实时检测考生是否侧身、操作距离、是否上风向，并在培训模式下给出检测数据；

9、3D互动场景真实模拟，支持音像同步，支持考生使用2种以上登录方式，自动记录考试时间；

10、自动捕捉人体动作；包括是否侧身、距离、位置信息；

11、自动检测距离，自动设置风向；

12、体型感应器：支持人体动作判断，是否侧身操作、支持距离测量、支持空间位置定位判断；

13、灭火器：配备一套仿真灭火器,包含水基泡沫（绿色瓶身）、二氧化碳、干粉三种灭火器；灭火器可记录灭火操作过程，如拔下安全销，喷头模拟喷射位置等；内置锂电池管理模块，具有无线充电功能；

14、灭火器箱：三孔位，具备无线充电功能；

15、3D火源场景5种以上；

- 16、考试时间为5分钟。

二、设备参数

考培主机：

电源：AC220±10%V，50HZ；设备额定功率：≤800W；CPU：IntelI5及以上；内存：不小于4G；硬盘：不小于120G固态硬盘；屏幕：触摸式交互屏，尺寸≥55寸；主机重量（kg)：低于100kg；火灾场景展示屏幕≥55寸；

2、仿真灭火器

仿真二氧化碳灭火器不小于1个、仿真水基泡沫灭火器不小于1个、仿真干粉灭火器不小于1个；（含无线充电一套）

3、灭火器箱不小于1套

4、体型感应器不小于1套

  - K44创伤包扎设备

一、创伤包扎考培系统功能

1、综合实现国家考试大纲中创伤包扎环节标准考试要求；

2、系统登录默认方式为：准考证号输入登录，支持用户定制其他登录方式，如：二代身份证读取验证登录、人脸识别登录等；

3、考试时间：8分钟；

4、考试系统界面整洁、美观；

5、考试系统界面、功能设计：界面美观，操作使用方便；

6、能进行实物包扎操作，能够采集到考生对模拟人的创伤包扎操作数据；

7、考试结束后系统自动上传成绩到综合管理系统，自动统计考生全部分数；

二、设备参数

1、考培主机：

电源：AC220±10%V，50HZ；额定功率：不大于300w；CPU：IntelI5及以上；内存：不小于4G；硬盘：不小于120G固态硬盘；屏幕：触摸屏，不小于19寸；

2，模拟假人

全身人体模型要求面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发等采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点；

假人具有头部，双臂、双腿五处模拟伤口；

3、实物担架1副

急救箱（含常用急救用品）不小于1套

4、地垫

防震泡沫地垫，厚度不小于20mm，尺寸：不小于2m*1m；

- 配套设备

  - 特种作业实际操作考试综合管理系统功能

一、系统功能

1、角色管理功能：支持多用户登陆，可以不同编辑角色，设置不同用户权限；

2、考试计划管理功能：新建考试计划，计划名称，类别，组织机构，监考人，开始时间，结束时间，考试地点，备注等，修改考试计划；

3、考试计划查询统计功能，可输入计划名称、编号、考试地点及组织机构中任何一个查询；

5、考生信息管理功能：考生信息录入及批量导入功能，考生信息删除/编辑功能；

6、数据字典功能：可编辑考试工种、项目类别名称，类别编码，数据字典删除/编辑功能；

7、考生成绩查询功能：可在查询框中输入姓名、准考证号、编号及计划名称查询，考生成绩批量导出功能；

8、考生成绩详情查询功能：支持考生分数详情查询，包括但不限于文字详情、考试过程的音视频、图片详情等；

9、评分视频绑定功能：具有得分内容与对应视频绑定功能，各评分点绑定得分事件发生时刻前后10-15秒操作视频，

10、题库管理功能：支持试题编辑，可集中管理各考位试题，随时跟随国家试题内容更新；

11、考位状态实时监测功能：可查询考位状态，在用时考生信息、考试进程等信息；

12、设备管理功能：考位终端注册，远程管理所有考位系统，功能包括：开关机、软件重启系统、管理考试终端运行模式，等。；

13、日志管理功能：实时客观记录系统关键操作，实现操作留痕；

14、对接功能：预留接口，可与国家、省考试系统对接，实现数据对接，包括但不限于题库、考试计划、考生信息、考试信息等考务、考试信息；

  - 考场闸机

- 1、功能要求：

1）支持第二代居民身份证、外国人永居证及港澳台居民居住证的识读，符合公安部GA450安全技术规范，通过公安部的中国公共安全产品认证；

2）支持人脸识别，活体检测，具有补光灯；

3）实时识别叫号状态；

4）支持管理员开启；

5）叫号有效时间可以设定。

6）设备须采用不锈钢板冲压成型，具有防水，防锈，防腐蚀功能，使用寿命长且简单耐用；

7）设备须具有零位自检功能，方便维护及使用；

8）实操考区闸机关联考生身份证区号系统，能自动判别是否为本次考试人员，同时进行开关门动作；

2、设备规格

材质:SUS304不锈钢

上盖厚度：不低于1.5mm

箱体厚度：不低于1.0mm

机身外尺寸：不低于1200*300*980mm

通道宽：≤550mm

1.电源电压：AC220V±10%、50Hz

2.驱动电机：直流有刷电机　24V/20W

3.工作环境温度：－20℃～+70℃

4.相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露

5.输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号

6.驱动电流：＞200mA；

7.：最大通道宽580mm；标准通道宽：550MM；

8.通行速度：≤40人/分钟；

9.闸门开、关时间1.5秒(可调)；

10.翼门开关角度:45度

  - 实操考试人工考评系统

1、考评员身份注册功能。

2、考评员登录功能。

3、当天考试计划选择与考试工位选择功能。

4、主副考评员权限分离功能，主考评员具有开启考试权限。

5、呼叫考试考生到工位进行考试功能（需与排队叫号系统进行配合）

6、结束当前试题阶段、考试试题、考试科目等功能。

7、人工试题实时评分，即时拍摄扣分点照片存储功能。

8、根据考试工位查询当前工位当天所有考生考试结果信息功能。

9、根据考生姓名或身份证号查询当前计划考生所有科目考试结果。

- 10.人工辅助评分系统支持批量呼叫考生，支持停止叫号、超时处理、提前呼叫候考考生等功能；

11.人工辅助评分系统支持成绩确认、复核、详情查看及上传，并保证数据完整性与一致性；

12、平板电脑规格要求：显示屏：屏幕≥10.1英寸、10点触控 操作系统：Windows 运行内存：≥8GB 硬盘：≥256GB固态硬盘。

  - 考试信息综合查询系统

一、系统功能

1、支持考试中心布局平面地图引导；

2、支持考试中心介绍展示；

3、支持考试流程介绍展示；

4、系统具备成绩查询功能；

5、支持身份证读取功能；

6、根据需求定制模块。

二、设备参数

1、一体化终端设计，智能化人机交互，要求采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型轻巧大方，简洁美观。

CPU：Intel I5及以上；

内存：不小于4G

硬盘：不小于120G固态硬盘

触摸屏：19寸多点触控；

分辨率：1280x1024；

触摸寿命：单点触摸不小于5000万次；

  - 考场信息可视化展示系统

（1）.系统功能：

1、实现数据集成和管理；对考生考试数据进行处理，帮助用户处理缺失值、异常值等问题。

2、兼容两种数据库，包括MySql和SQL，方便用户导入数据。

3、数据可视化，将处理好的数据以多个图表形式展示；有助于用户快速获取需要的信息。

4、根据管理员需求设置当前数个月份的考试趋势和特种作业考试趋势。

5、根据管理员需求设置显示年度实操人数。

6、根据考试计划显示当天考试时间安排。

7、显示当天各特种作业正在考试人数以及等待考试人数。

（2）.系统硬件规格参数：

电脑：CPU≥4核；2.0GHz内存≥8G；硬盘≥128G；系统windows10及以上；

显示器：尺寸≥50寸；分辨率：≥1920×1080；75HZ刷新率非触摸显示器；