温州交运集团物流有限公司物流园区15号楼配电房增容工程项目编制说明

# 一、工程概况：

1、工程名称：温州交运集团物流有限公司物流园区15号楼配电房增容工程项目；

2、工程概况：本工程为高压增容项目,具体详见招标文件及施工图纸；

3、工程地点：本工程位于浙江省温州市鹿城区双屿街道垟田社区康盛路枢纽站（半洋边）；

4、建筑特征：具体详见施工图纸及工程量清单。

# 二、招标范围：

1、招标范围包括高压增容项目，具体以工程量清单和施工图纸为准。

# 三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

4、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）；

5、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

6、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；

7、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

8、《浙江省建设安装材料基期价格（2018版）》；

9、《 浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；

10、计价依据解释及工程施工招标文件；

# 四、清单编制说明

（一）通用部分：

- 混凝土按商品混凝土计入，是否采用泵送由报价单位结合经验自行在综合单价中考虑；

- 土方挖填运、路面拆除修复等均计入室外附属部分。

- 暂列金按40000元（除税价）一项计入本工程。

（二）安装：

- 变压器、高压柜、低压柜均包含元器件，具体参数详见图纸设计；

- 避雷器包含在箱柜中，不另行计入。

- 安装工程量暂以材料表为准计入，实际工程量由结算核实。

- 电缆利旧拆装按20000元（除税价）一项暂估价计入本工程。

（三）室外附属部分：

- 电缆排管钢筋布置按8*φ10、φ8@200均布计入；

- 排管沟槽开挖宽度按垫层两侧各加30cm计入；

- 路面拆除做法结构按修复结构一致计入；

- 路面修复做法按200mm厚C35素砼(面拉毛处理）+250mm厚6%水泥石粉稳定层+素土夯实计入。

- 室外绿化修复按50000元（除税价）一项暂估价计入本工程。

# 品牌推荐：

- 材料品牌推荐

| - 序号 | - 设备材料名称 | - 推荐生产厂家或品牌档次 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 630kVA欧式箱变 | - 浙江电力变压器、平阳昌泰、三变科技 |  |
| - 2 | - 高压柜 | - 施耐德、ABB、西门子 |  |
| - 3 | - 低压柜 | - 浙江电力变压器、平阳昌泰、三变科技 |  |
| - 4 | - 低压主要元器件 | - 施耐德、ABB、西门子 |  |
| - 5 | - 电缆 | - 上海胜华、浙江昌泰、嘉泽电缆 |  |

- 备注:1、投标人所选品牌应按此选用一个品牌或相当于或优于清单中推荐品牌，施工进场前每个材料应提供技术指标、产品检测合格书等。若材料进场时发现不符合或低于招标要求,则今后招标人有权要求其更换为符合招标要求的产品，且综合单价不得变动。